ЗАО «Комфортный город»

Проект планировки земельного участка ООО «СтройКвартал»,

№ 47:07:07-22-001:0072

на территории МО «Муринское сельское поселение»,

по адресу: Ленинградская область,

Всеволожский муниципальный район,

МО «Муринское сельское поселение

Том 1

Основная (утверждаемая) часть

Пояснительная записка

Генеральный директор                                                  Л.К. Косоротова

ГАП                                                                                    Д.Э. Юсупов

ГИП                                                                                    О.В. Можгова

Санкт-Петербург

2010 год

СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

- 1. Основная (утверждаемая) часть проекта планировки

- Том 1. Текстовая часть

- - положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории,

- поперечные профили улиц и магистралей,

- параметры улиц, проездов, пешеходных зон, мест хранения автотранспорта, территорий общего пользования, благоустройства и социальной инфраструктуры,

- плотность и параметры застройки,

- характеристика развития социальной,  транспортной и инженерной инфраструктуры.

- Том 2. Графические материалы

| № чертежа | Название чертежа | Масштаб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перечень чертежей |  |  |
| 2. | План красных линий | М 1:2000 |  |
| 3. | Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства | М 1:2000 |  |
| 4. | Сводный план инженерных сетей, раскладки поперечных профилей улиц и инженерной подготовки территории | М 1:2000 |  |
| 5, 6 | Поперечные профили | М 1:200 |  |

- 2. Материалы по обоснованию проекта планировки

- Том 3. Пояснительная записка

1) Определение параметров планируемого строительства объектов социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;

- 2) Исходно-разрешительная документация

- постановление администрации МО «Муринское сельское поселение»,

- задание на проектирование,

- правоустанавливающие документы на земельные участки, подлежащие застройке,

- топографические материалы,

- технические условия,

- протокол и заключение публичных слушаний по разработке проекта планировки.

Том 4. Графические материалы (обосновывающая часть)

| № чертежа | Название чертежа | Масштаб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перечень чертежей |  |  |
| 2. | Схема расположения элемента планировочной структуры | М 1:10000 |  |
| 3. | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки | М 1:2000 |  |
| 4. | Схема улично-дорожной сети и организации движения транспорта | М 1:2000 |  |
| 5. | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий | М 1:2000 |  |

3. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

- Том 5. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

- Том 5-А. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Содержание

| Наименование | Стр. |
| --- | --- |
| Общие положения | 4 |
| Размещение объектов капитального строительства федерального, городского и местного значения | 5 |
| ТЭП по проекту планировки | 6 |
| Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения | 8 |
| Развитие транспортной инфраструктуры проектируемой территории | 9 |
| Инженерная инфраструктура | 12 |
| Инженерная подготовка территории | 16 |

# Общие положения.

Проект планировки территории по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино  разработан в соответствии с постановлением Главы Администрации МО «Муринское сельское поселение» № 82 от 14.05.2010г.  и техническим заданием.

Заказчик: ООО «СтройКвартал»;

Исполнитель: ЗАО «Комфортный город».

Проектные решения разработаны на базе следующих нормативных документов:

- Градостроительный Кодекс РФ;

- Земельный Кодекс РФ;

- Жилищный Кодекс РФ;

- СНиП 11-04-2003;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002;

- ФЗ РФ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации».

Проектируемая территория ограничена:

- с запада – автомобильной дорогой на н.п. Лаврики;

- с юга – земельным участком к.н. 47:07:07-22-001:0071;

- с востока – рекой Охта

- с севера – рекой Охта.

Площадь территории  – 30.4 га.

| Собственник | Кадастровый № | Общая площадь |
| --- | --- | --- |
| ООО «СтройКвартал» | 47:07:07-22-001:0072 | 303 580 кв. м. |

# Размещение объектов капитального строительства федерального,

# городского и местного значения

Объекты жилищного, общественного и промышленного строительства

Существующее положение.

На проектируемой территории объекты капитального строительства отсутствуют. Река Охта, проходящая по восточной границе земельного участка вносит ограничения на использование этой части земельного участка и эти ограничения учтены в планировочной организации территории.

В материалах генерального плана и правил землепользования и застройки МО «Муринское сельское поселение» на проектируемой территории предусматривается многоквартирная многоэтажная жилая застройка (Ж5) и многофункциональная общественно-деловая застройка.

С западной стороны земельный участок ограничен автомобильной дорогой в  населенный пункт Лаврики, что учтено в планировочной организации территории.

Проектируемые решения.

Инвестиционное развитие территории квартала предполагает:

- реализацию архитектурно-планировочных решений нового жилого строительства включая необходимые объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения;

- осуществление комплексного благоустройства территории, строительство на землях общего пользования открытых площадок отдыха детей и взрослых;

- строительство наземных паркингов и открытых автостоянок для хранения автотранспорта постоянно проживающего населения и работников объектов нежилого назначения;

- строительство системы инженерного обеспечения территории;

В поселке Мурино на территории земельного участка, к.н. 47:07:07-22-001:0071, расположенного с южной стороны проектируемой территории рядом с депо метрополитена предполагаются сооружения инженерной инфраструктуры (КОС закрытого типа) с учетом потребностей водоотведения с территории проектируемого земельного участка.

Основные коридоры для инфраструктуры инженерного обеспечения расположены вдоль автомобильной дороги на н.п. Лаврики.

Проектом планировки территории предполагается строительство многоэтажных многоквартирных жилых домов выше 9 этажей со встроенными нежилыми помещениями торгово-бытового назначения, а также объектов общественного и делового назначения.

Технико-экономические показатели по планировке территории проектирования (участок ООО «СтройКвартал», к/н 47:07:07-22-001:0072, площадь 30,4 га).

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Использование территории |  |  |
| 1.1. | Площадь территории планировки | га | 39.91 |
| 1.2. | Площадь территории кварталов в красных линиях | га | 25.32 |
| 2. | Население |  |  |
| 2.1 | Численность населения | Тыс.чел. | 3.5 |
| 2.2 | Плотность населения | Чел/га | 138.2 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | Тыс. кв.м. общ. площ. квартир | 350 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | 9 - 16 |
| 3.3 | Сущ. сохраняемый жилищный фонд | Тыс. кв.м. общ. площ. квартир | нет |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда всего, в том числе: | Тыс. кв.м. общ. площ. квартир | нет |
| 3.5 | Новое строительство – всего в том числе: | Тыс. кв.м. общ. площ. квартир | 350 |
| 4. | Объекты социально-культурного обслуживания населения и коммунально-бытового обслуживания населения |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | Всего чел.мест. | 190 |
| 4.2 | Средние общеобразовательные школы | Всего чел.мест. | нет |
| 4.3 | Центры дополнительного образования | Всего чел.мест. | 700 |
| 4.4 | Поликлиники детские | Посещ. в смену | 70 |
| 4.5 | Поликлиники взрослые | Посещ. в смену | 70 |
| 4.6. | Ветеринарный центр | Посещ. в смену | 20 |
| 4.7 | Спортивные комплексы | Ед. | нет |
| 4.8 | Бассейны | Ед. | нет |
| 4.9 | Кинотеатры | Ед. | нет |
| 5. | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |
| 5.1 | Водопотребление | куб.м/сутки | 1307,7 |
| 5.2 | Водоотведение | куб.м/сутки | 989,43 |
| 5.3 | Электропотребление (суммарная расчетная нагрузка) | кВт./ч в год | 23,1 |
| 5.4 | Газопотребление | млн.м3/год | 4,67 |
| 5.5 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | млн. Гкал/год | 0,126 |
| 5.6. | Объем твердых бытовых отходов, подлежащих планово-регулярной утилизации | тонн/год | 1120 |

Планируемые технико-экономические показатели  по видам использования нежилых помещений

| Наименование | Площадь тыс. кв. м |
| --- | --- |
| Общая жилая площадь | 350,00 |
| Площадь нежилых помещение в проектируемой застройке, в том числе: - Торговля продовольственными товарами - Торговля промышленными товарами - Общественное питание - Спортивно-оздоровительные центры - Аптеки - Филиалы банков | - 1,0 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,2 - 0,5 |

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения

В соответствии с Техническим заданием (далее ТЗ), утвержденным Главой Администрации МО «Муринское сельское поселение» на территории земельного участка предусмотрены объекты районного и муниципального уровня с учетом развития сопредельных земельных участков в соответствии с программой социальной экономического развития и проектом генерального плана МО «Муринское сельское поселение.

### Объекты районного и муниципального уровня на территории земельного участка

- Детское дошкольное учреждение (на 190 мест)

- Центр дополнительного образования (на 700 мест)

- Поликлиника с взрослым и детским отделениями (на 140 посещений в смену)

- Ветеринарный центр

Учреждения и предприятия обслуживания для населения 3500 человек

| № п/п | Учреждения и предприятия | Норматив на 1000 чел., проживающих в соответствии с п. 11.2 ТЗ | Требуется | Планируется | Радиус доступности, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Детские образовательное учреждения (количество мест) | 35 | 105 | Предусмотрено строительство ДОУ на 190 мест | 300 |
| 2. | Общеобразовательные школы (количество мест) | 115 | 354 | На сопредельных земельных участка по ГП МО | 500 |
| 3. | Магазины продовольственные (кв. м торговых площадей) | 70 | 210 | Предусмотрено 1000 кв. м общей площади | 300 |
| 4. | Магазины непродовольственных товаров (кв. м торговых площадей) | 30 | 90 | Предусмотрено 6000 кв. м общей площади | 300 |
| 5. | Предприятия питания (место) | 8 | 24 | Предусмотрено 500 кв.м. общей площади | 300 |
| 6. | Аптеки (1 на 20 тыс. жит.) |  | 1 | 1 (200 кв. м общей площади) | 750 |
| 7. | Спортивные центры м2 | 60 | 150 | Предусмотрено 500 кв.м. общей площади | 300 |
| 8. | Филиалы банков (1 операционное место на 2–3 тыс. жит.) |  | 2 | Предусмотрено 500 кв.м. общей площади | 750 |
| 9. | Поликлиники для детей (посещений в смену) | 4,8 | 14.4 | На сопредельных земельных участка по ГП МО | 1000 |
| 10. | Поликлиники для взрослых (посещений в смену) | 12 | 36 | На сопредельных земельных участка по ГП МО | 1000 |

Как следует из представленных данных, требования по обеспечению населения школами и ДОУ в пределах рассматриваемой территории выполнены.

Предприятиями торгового назначения, аптеками, отделениями Банков территория жилой застройки также обеспечена в необходимом количестве.

Баланс территории в границах проектирования общей площадью 30,4 га.

Многоэтажная многоквартирная жилая застройка – 20.24 га;

Объекты образования – 1.17 га;

Объекты здравоохранения – 1.25 га;

Объекты коммунального хозяйства – 1.95 га;

Территория рекреационного использования общего пользования – 3.26 га;

Улично-дорожная сеть – 2.49 га.

Развитие транспортной инфраструктуры проектируемой территории

В рамках развития транспортной инфраструктуры проектируемой территории планируется формирование единого транспортного каркаса с учетом существующей станции метро Девяткино.

Внешний транспорт

Сообщение рассматриваемого участка с прилегающими территориями планируется осуществлять автомобильным транспортом. Транспортная связь земельного участка с территорией муниципального образования и стацией метрополитена «Девяткино» осуществляется по существующей автомобильной дороге Мурино – Лаврики.

Для развития внутрирайонных и внутрипоселковых связей автодорога Мурино-Лаврики в границах земельного участка будет расширена до 4-х полосного движения (две полосы в одну сторону и две полосы в другую сторону) и буден выполнять функцию магистральной улицы.

Движение маршрутного внутрипоселкового транспорта будет автодороге Мурино-Лаврики, как магистральной улице, по улицам и проездам внутри застройки движение маршрутного транспорта не предполагается.

В связи со значительным развитием проектируемой территории проектом намечаются мероприятия по организации мест для постоянного и временного хранения личного автотранспорта.

Улично-дорожная сеть

Протяженность улично-дорожной сети участка составит – 2,72 км, в том числе магистральные улицы – 0,97  км, улицы в жилой застройке – 1,75 км.

Рекомендуемая ширина улиц принята следующая:

- магистральная улица районного значения – 27,5 м

- улицы и дороги местного значения – 20 м.

Габариты проезжих частей улично-дорожной сети:

- магистральная улица районного значения – 14,0 м

- улицы  и дороги местного значения – 7,5 м.

Вдоль проезжих частей предусмотрены тротуары, шириной 2,0 – 3,0 м. Поперечные профили магистральных улиц и дорог, улиц местного значения, внутриквартальных проездов приведены в Сводном плане инженерных сетей, раскладки поперечных профилей улиц и инженерной подготовки территории.

Пересечения магистральной улицы и улиц местного значения решены в одном уровне с организацией регулируемых и нерегулируемых перекрестков. На таких перекрестках предусмотрены треугольники видимости. Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий "транспорт—транспорт" – 40 м. Для условий "пешеход—транспорт" размеры прямоугольного треугольника видимости при скорости движения транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 840 и 1050 м.

Внутрипоселковый транспорт

Для обслуживания населения проектируемой территории Проектом предлагается организация общественного пассажирского транспорта по формируемой магистральной улице с организацией движения транспортных средств в общем потоке. Общая протяженность автобусной маршрутной сети в пределах рассматриваемого участка составит 0,94 км.

Построение сети маршрутов общественного пассажирского транспорта основано на обеспечении удобной беспересадочной связи по кратчайшим направлениям между жилыми районами, промышленными районами или другими местами приложения труда, общественным центром, зоной отдыха и устройствами внешнего транспорта.

Поскольку метрополитен по характеру своей работы является самым мощным и скоростным видом транспорта на связи с г.Санкт-Петербург, для эффективного его использования организуются подвозящие маршруты общественного пассажирского транспорта.

Маршрутная сеть спроектирована таким образом, чтобы обеспечить нормативную доступность для населения. Наибольшая дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта не превышает 500м. Расстояние между остановочными пунктами в пределах 400-600м.

### Особенности перспективной организации хранения и обслуживания автотранспортных средств на территории участка

В связи со значительным развитием проектируемой территории проектом намечаются мероприятия по организации мест для постоянного и временного хранения личного автотранспорта.

Расчет вместимости произведен по СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных мест».

Расчет вместимости и площади автостоянок для постоянного и временного хранения автотранспорта

| Численность населения на расчетный срок (2030г.), чел. | Количество индивидуального легкового автотранспорта на расчетный срок (2030г.), ед. | Количество машиномест для временного хранения |  | Количество машиномест для постоянного хранения |  | Суммарное количество машиномест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По расчету | Норма по СНиП 2.07.01-89* (25% от 70% авт.парка) | По расчету | Норма по СНиП 2.07.01-89*-(90% от авт.парка) |  |
| 3500 | 1400 | 175 | 175 | 1260 | 1260 | 1435 |

Территория располагает открытыми автостоянками  многоуровневыми паркингами. С севера к участку примыкает перехватывающая автостоянка для временного хранения автотранспорта, пересаживающихся на общественный транспорт автомобилистов. Общая вместимость стоянок для хранения индивидуального легкового автотранспорта в границах участка – 1435 машино-мест.

Помимо стоянок для хранения личного автотранспорта, на территории района располагаются стоянки для автотранспорта населения, пользующихся услугами многофункциональных торговых комплексов.

Автозаправочные станции и станции технического обслуживания

Прогнозный расчёт количества легковых и грузовых автомобилей проектируемой территории

| Вид автотранспорта | единиц на 1000 жителей |  |  | всего автомашин |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 1-ую очередь |  | на расчетный срок | на 1-ую очередь |  | на расчетный срок |
|  | по расчету | по СНиП 2.07.01-89* |  | по расчету | по СНиП 2.07.01-89* |  |
| Легковых автомобилей | 350 | 250 | 400 | 1225 | 875 | 1400 |
| Грузовых автомобилей | 55 | 40 | 60 | 193 | 140 | 210 |
| Автобусы | 10 | н/д | 12 | 35 | н/д | 42 |

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» количество автозаправочных станций (АЗС) и станций технического обслуживания (СТО) предусматривается из расчета:

АЗС – 1 топливно-раздаточная колонка на 1200 автомобилей, СТО – 1 пост на 200 легковых машин.

Расчет необходимого количества заправок в сутки

| Вид транспорта | Норма заправки | Кол-во машин |  | Кол-во заправок в сутки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1-ую очередь | на расчетный срок | на 1-ую очередь | на расчетный срок |
| Легковые индивидуальные | 1 заправка за 10 суток | 1225 | 1400 | 123 | 140 |
| Грузовые | 1 заправка за 2 суток | 193 | 210 | 97 | 105 |
| Автобусы | 1 заправка за 3 суток | 35 | 42 | 12 | 14 |
| Иногородние автомашины | 20% от общего количества автозаправок | - | - | 46 | 52 |
| Всего: |  |  |  | 278 | 311 |

Максимальное количество заправок в сутки Н1 с учетом коэффициента выхода автомашин на линию К1=0,85 и неравномерности подхода машин по времени К2=1,5 составит:

- на первую очередь Н1= Н К1 К2=278·0,85·1,5 = 354 заправки.

- на расчетный срок Н1= Н К1 К2=311·0,85·1,5 = 397 заправки

Для осуществления такого количества заправок необходимо как минимум 3 топливораздаточных колонки на расчетный срок.

Для обслуживания 1400 легкового автотранспорта потребуется 7 постов СТО.

На проектируемом участке не предполагается строительство автозаправочной станции и СТО, обслуживание автомобилей будет производиться на прилегающих территориях.

### Инженерная инфраструктура

### Электроснабжение

Электроснабжение проектируемой застройки предлагается осуществлять через сеть РП-ТП 10 кВ с использованием мощностей двух проектируемых электроподстанций 110/10 кВ, предусмотренных «Схемой развития, реконструкции и техперевооружения электрических сетей 35-110 кВ ОАО «Ленэнерго» в Ленинградской области на период до 2010 года с прогнозом до 2015 года»: ПС «Девяткино» (2х40 МВА) и ПС «Новодевяткино» (предварительно - 2х63 МВА).

### Расчёт электрической нагрузки

Расчёт электрической нагрузки произведён по показателям удельных нагрузок СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и по аналогам типовых проектов.

Основными потребителями на территории являются жилые 16-ти этажные дома (с электроплитами и централизованным теплоснабжением), предприятия торговли и бытового обслуживания, учебные учреждения, наружное освещение и пр.

Количественная характеристика требуемой мощности, особенно по наиболее энергоёмким объектам, должна быть уточнена на стадии «РД».

### Схема электроснабжения

Электроснабжение проектируемой застройки участков микрорайонов предлагается осуществлять на напряжении второго высокого класса 10 киловольт через сеть РП-ТП с использованием мощностей двух проектируемых электроподстанций 110/10 кВ, предусмотренных «Схемой развития, реконструкции и техперевооружения электрических сетей 35-110 кВ ОАО «Ленэнерго» в Ленинградской области на период до 2010 года с прогнозом до 2015 года»:

- ПС 110/10 кВ «Девяткино» (2х40 МВА),

- ПС 110/10 кВ «Новодевяткино» (предварительно - 2х63 МВА).

Схема построения сети 10 кВ на земельном участке и прилегающей территории на проектный период предлагается смешанной: от разных секций шин ПС и РП по двулучевым петлевым, магистральным и радиальным схемам.

Распределение трансформаторных пунктов (с указанием мощности установленных в них трансформаторов) приведено в таблице ниже. Количество и мощность трансформаторов ТП определена исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок с учетом допустимой перегрузки в аварийном режиме (1,4 - для масляных и 1,2 - для сухих).

Ведомость трансформаторных пунктов

| № пп | Участок | Вид ТП | Количество ТП, шт | Суммарная установленная мощность ТП, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 га, ОАО «СтройКвартал» | 2х250 кВА 2х400 кВА 2х630 кВА 3х630 кВА | 1 6 1 1 | 8 450 |

Предварительное местоположение ТП и выбранных трасс прохождения КЛ-10 кВ отображены на «Сводном плане инженерных сетей, раскладки поперечных профилей улиц и инженерной подготовки территории» в масштабе 1:2000.

### Газоснабжение

Подачу газа на территорию земельного участка предлагается выполнить от ГРП «ул. Суздальская» по газопроводам высокого давления I категории на сеть ГРП/ГРУ. Использование газа – энергетическое (ГТУ, ПГУ) и на бытовые нужды населения.

### Расчёт объёмов газопотребления

Как возможные потребители сетевого природного газа на рассматриваемой территории были определены локальные энергетические установки торгового центра и других заинтересованных потребителей.

Расчётный объём газопотребления на проектный период может быть определен по укрупненным показателям потребления СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и на основе аналогов составит 4,67 млн.м³/год.

### Схема газификации

Газификацию потребителей, расположенных на территории земельного участка предлагается осуществить от ГРП «ул. Суздальская» (г. Санкт-Петербург) по межпоселковым газопроводам высокого давления I категории. Схема газоснабжения предлагается двухступенчатой (высокое/низкое). Использование газа – энергетическое (ГТУ, ПГУ) и на бытовые нужды населения.

Предварительно выбранные трассы прохождения газопроводов высокого давления и местоположение ГРУ отображены на «Сводном плане инженерных сетей, раскладки поперечных профилей улиц и инженерной подготовки территории» в масштабе 1:2000. Решения по схеме газоснабжения и газификации должны быть уточнены на стадии «РД» специализированными организациями.

### Теплоснабжение

Теплоснабжение общественной и жилой застройки предлагается выполнить централизованным: от ТЭЦ-21 («Северная ТЭЦ»). Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение составит 0,9 млн. Гкал/год.

Максимальный тепловой поток составит 40,04 МВт(т). Тепловая нагрузка не типовых зданий и сооружений должна быть уточнена на стадии «РД».

### Схема теплоснабжения

Теплоснабжение перспективной застройки предлагается выполнить централизованным: тепловой энергией ТЭЦ-21 («Северная ТЭЦ»), расположенной к северу от границы районов проектирования и вне территории МО «Муринское сельское поселение». Для этого необходимо построить протяжённые тепломагистрали условным диаметром 450 мм.

Трассировка тепломагистрали от ТЭЦ-21 на территорию земельного участка принята по материалам Генерального плана МО «Муринское сельское поселение».

Проектируемые теплосети районов застройки приняты двухтрубными, рассчитанными на совместную подачу тепла на отопление и горячее водоснабжение. Схема теплоснабжения – лучевая с закольцовкой. Система теплоснабжения – закрытая. Трубопроводы проектируемой теплосети – предизолированные стальные трубы с изоляцией из пенополиизоцианурата, коррозионностойкие из сшитого полиэтилена и гибких гофрированных труб из нержавеющей стали.

Для присоединения систем отопления и горячего водоснабжения потребителей предусматривается устройство автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с температурной компенсацией по наружному воздуху системы отопления, регуляторами температуры горячего водоснабжения и узлами учёта тепловой энергии.

### Водоснабжение

Водоподготовка не требуется, так как от Ладожского водовода в соответствии с материалами проекта генерального плана МО «Муринское сельское поселение» или от другого альтернативного источника питьевой воды в соответствии с техническими условиями поступает вода, соответствующая нормативным требованиям, предъявляемым к питьевой воде. Хозяйственно-питьевое водоснабжение жителей предлагается осуществлять по двум водоводам от Ладожского водопровода. По проектируемым улицам предлагается прокладка водопроводной сети диаметром не меньше 300 мм.

##### Система водоснабжения

По территории МО проложены два магистральных водовода:

- водовод диаметром 1200 мм  проложен вдоль восточной границы сельского поселения (через систему водоснабжения ФГУП НИИ «Поиск»);

- водовод диаметром 1400 мм проложен по ул. Руставели (система водоснабжения территории МЧС).

### Проектные предложения

Сводная таблица водопотребления, м3/сут

| № п/п | Наименование | Объем водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Потребность в водоснабжении |  |  |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды | 989,7 |
| 2 | Полив территории | 210 |
| 3 | Пожаротушение | 108 |
| Итого |  | 1307,7 |
| Покрытие потребности по источникам водоснабжения |  |  |
| 1 | От Ладожского водопровода | 1307,7 |
| Итого |  | 1307,7 |

### Схема водоснабжения

Хозяйственно-питьевое водоснабжение жителей предлагается осуществлять по двум водоводам от Ладожского водопровода или другого альтернативного источника. По проектируемым улицам предлагается прокладка водопроводной сети диаметром не меньше 300 мм.

Схема водоснабжения рассматриваемой территории должна быть разработана на следующих стадиях проектирования специализированной организацией с проведением гидравлического расчета водопроводной сети.

Прокладка водопроводной сети предлагается кольцевая.

Полив территории должен производиться водопроводной водой. Полив и мойку усовершенствованных покрытий на территории возможно осуществлять только при помощи автотранспорта.

Запас воды для нужд пожаротушения предлагается хранить в проектируемом резервуаре в районе жилой малоэтажной застройки поселка Мурино.

##### Зоны санитарной охраны

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО). Для всех без исключения водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения должны быть разработаны проекты ЗСО, определяющие границы зоны водопроводных сооружений и водоводов, перечень инженерных мероприятий по организации зон и описание санитарного режима. Проект ЗСО должен разрабатываться с использованием данных санитарно-топографических, инженерно-геологических и топографических материалов. Проект ЗСО должен быть согласован с органами санитарно-эпидемиологической службы, а также с другими заинтересованными ведомствами и утверждаться в установленном порядке.

При отсутствии проекта ЗСО его границы должны быть приняты согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Обустройство зон санитарной охраны должно проводиться согласно требованиям СанПиН 2.1.4-1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

### Водоотведение

Рекомендуется организация централизованной системы хозяйственно-бытового водоотведения с проектируемой территории с использованием новых очистных сооружений закрытого типа производительностью 25 тыс.куб.м. в сутки с учетом потребителей сопредельных территорий размещенных на земельном участке к.н. 47:07:07-22-001:0071 в п. Мурино. Сточные воды будут поступать на КОС по напорно-самотечным коллекторам. Потребуется строительство ряда напорных канализационных станций (КНС).

###### Нормы водоотведения и расчетные расходы воды

Удельное среднесуточное хозяйственно-питьевое водоотведение в городе на одного жителя предлагаются принять равным удельному среднесуточному хозяйственно-питьевому водопотреблению согласно СНиП 2.04.03-85* пункт 2.1 без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений:

Для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией 270 л/сут.

Нормы водопотребления объектов социально-культурного назначения приняты по СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Объемы водоотведения 989,73 м3/сут

##### Система водоотведения

По существующим и проектируемым улицам предлагается прокладка самотечных коллекторов для сбора жидких бытовых отходов. Далее сточные воды подаются в систему нового КОС закрытого типа, запроектированную на земельном участке к.н. 47:07:07-22-001:0071. Схема водоотведения рассматриваемой территории должна быть разработана на следующих стадиях проектирования специализированной организацией с проведением гидравлического расчета канализационной сети. Ливневые стоки на период строительства и эксплуатации объектов направляются в самотечном режиме при необходимых мероприятиях вертикальной планировки территории с учетом устройства в очистные сооружения (КОС закрытого типа) на земельном участке  к.н. 47:07:07-22-001:0071.

- Инженерная подготовка территории и вертикальная планировка

- Существующее положение

Рассматриваемый участок характеризуется достаточно сложными инженерно-геологическими условиями, выражающимися в сочетании процессов береговой эрозии и подмыва берегов по склонам р.Охта и распространением обширных переувлажненных плоских участков с уклонами поверхности менее 0,005.

- Проектные решения

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-климатическими условиями, предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Организация поверхностного стока, понижение уровня грунтовых вод;

- Благоустройство береговых склонов р.Охта

Сводный план инженерных сетей, раскладки поперечных профилей улиц и инженерной подготовки территории выполнен на топооснове масштаба 1:2000 с сечением рельефа горизонталями через 1,0 м.

- 1. Организация поверхностного стока, понижение уровня грунтовых вод.

Организация поверхностного стока на рассматриваемой территории является одним из основных мероприятий. Тщательный сбор и быстрый отвод поверхностных вод способствует профилактике и устранению подтопления грунтовыми водами и береговой эрозии.

Проектом предусматривается устройство закрытой системы дождевой канализации, включающей в себя сеть закрытых коллекторов, протрассированных с использованием улично-дорожной сети. Средний диаметр труб 0,5 -0,6 мм. Начальная глубина заложения закрытых водостоков принимается не менее 1,4м, что обусловлено глубиной промерзания грунта.

При продольных уклонах магистралей свыше 0,005 первичной системой водостоков служат лотки проезжих частей улиц. Свободный пробег воды по лоткам проезжих частей составляет 250-300м.

Дождевая канализация запроектирована в самотечном режиме при условии предварительной вертикальной планировки территории (подсыпки понижений, срезки всхолмлений). Водоприемниками водосточной сети будет служить р.Охта.

Сброс поверхностных вод в водоприемники намечается производить после предварительной очистки на очистных сооружениях поверхностного стока. Очистные сооружения располагаются вне границ рассматриваемого участка. Перед очистными сооружениями устраиваются специальные разделительные камеры, которые отделяют загрязненную часть поверхностного стока и направляют на очистные сооружения. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, очистке должно подвергаться не менее 70% поверхностного стока. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоем без очистки.

В качестве очистных сооружений поверхностного стока предусматривается устройство локальных очистных сооружений блокированной конструкции закрытого типа.

В частности, возможно устройство очистных сооружений для очистки дождевых вод от нефтепродуктов и взвешенных веществ конструкции ЗАО «Севзапналадка Росводоканал», г. Санкт-Петербург. На очистные сооружения имеется гигиеническое заключение № 78.1.3.311.Т.20070.12.99 от 10.12.99г. Метод очистки основан на использовании нефтеулавливающего устройства, разработанного и запатентованного ЗАО «Севзапналадка Росводоканал», очистка на блоках тонкослойного отстаивания. Очистные сооружения расположены в едином металлическом блоке, рассчитаны на расход 20л/с. Габаритные размеры: длина – 6,5м, диаметр – 2,5м.

Также в качестве очистных сооружений могут быть предложены конструкции, разработанные ООО НПФ «Экосервис», г.Ярославль и НПП «Полихим», г. Санкт-Петербург.

В соответствии с инженерно-геологической оценкой порядка 70% территории рассматриваемого участка подвержена переувлажнению.

Как правило, значительному снижению уровня грунтовых вод способствует организация поверхностного стока, однако при слабопроницаемых грунтах в сочетании с плоским рельефом поверхности уровень грунтовых вод не снижается глубже 2 м от поверхности и норма осушения не достигается.

В связи с этим проектом предусматривается устройство локальных или кольцевых дренажей под отдельными зданиями. Конкретный тип дренажа должен быть определен на основании инженерно-геологических изысканий при разработке проекта конкретного здания или комплекса.

На схеме Инженерной подготовки территории выделены площади, для которых необходимо применение дренажных систем.

2. Благоустройство береговых склонов р.Охта

Берега р. Охта и склоны надпойменных террас имеют крутое заложение с уклонами 20 % и более и перепадом высот 4-14 м. Береговые откосы сложены легкоразмываемыми грунтами (пылеватые пески, супеси) и подвержены эрозионным процессам. Деформация склонов выражена размывами, оплывинами, промоинами и пр.

На рассматриваемом участке берега р. Охта подвергаются оврагообразованию.

Основными организационными мероприятиями в этих условиях является жесткое регламентирование пользования прибрежными полосами и водоохранными зонами, а также мониторинг положения береговой линии с фиксацией отклонений русла в береговой зоне.

Проектом предусматривается засыпка образовавшегося в результате абразии оврага и укрепление бортов русла реки с помощью свайных рядов, либо свайного ряда в сочетании с габионным креплением на участках, где застройку предполагается располагать в близости от берегов реки и в случаях дальнейшего опасного приближения реки к застройке.