свидетельство о допуске к проектным работам № 0024/2-2013/624-7801365694-П-73 от 26.03.2013 г.

СРО Некоммерческое Партнерство «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»

| Заказчик | Собственники земельных участков |
| --- | --- |
| Генеральный проектировщик | ООО «Матвеев и К» |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ограниченной береговой линией реки Охта, административной границей деревни Лаврики, проектируемой магистралью № 6, проектируемой магистралью № 5 и проектируемой магистралью вдоль западной границы МО «Муринское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Том 5

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Книга 1

Пояснительная записка с графическими материалами

Генеральный директор						И.Д. Матвеев

Главный архитектор проекта					Е.С. Запорожцев

Главный инженер проекта						М.В. Грозин

поселок Мурино

2014 год

СОСТАВ ПРОЕКТА

| №№ томов | Наименование | №№ книг | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основная часть проекта планировки территории | 1 | Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории |
|  |  | 2 | Графические материалы |
| 2 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории | 1 | Общая пояснительная записка |
|  |  | 2 | Графические материалы |
|  |  | 3 | Инженерное обеспечение развития территории Пояснительная записка с графическими материалами |
|  |  | 4 | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Пояснительная записка с графическими материалами |
| 3 | Исходно-разрешительная документация |  |  |
| 4 | Приложение к проекту постановления администрации муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 5 | Проект межевания территории | 1 | Пояснительная записка с графическими материалами |
|  |  | 2 | Ведомости координат характерных точек границ земельных участков |

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1.  Введение	2

2.  Основные технико-экономические параметры проекта межевания	2

3. Характеристики планируемого развития территории по участкам	2

4. Графические материалы	2

Чертеж межевания территории.  М 1:2000

Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории.  М 1:2000

- 1.  Введение

1. Проект межевания территории, ограниченной береговой линией реки Охта, административной границей деревни Лаврики, проектируемой магистралью № 6, проектируемой магистралью № 5 и проектируемой магистралью вдоль западной границы МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, разработан ООО «Матвеев и К» на основании Постановления администрации муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 9 декабря 2013 года № 456 в соответствии с утвержденным заданием на проектирование.

2. Проект межевания территории разработан на территорию, сформированную земельными участками с кадастровыми номерами 47:07:0722001:156, 47:07:0722001:157, 47:07:0722001:592, 47:07:0722001:594, 47:07:0722001:704, 47:07:0722001:705, 47:07:0722001:725, 47:07:0722001:726, 47:07:0722001:728, 47:07:0722001:729, 47:07:0722001:871, 47:07:0722001:872, 47:07:0722001:873, 47:07:0722001:874, с учетом правоустанавливающих документов на них (см. том 3 «Исходно-разрешительная документация»), в том числе:

- свидетельств о государственной регистрации права на земельные участки;

- кадастровых паспортов земельных участках.

3. Проект межевания территории разработан в соответствии с действующим федеральным, региональным и местным законодательством.

4. В проекте межевания определены основные параметры формируемых земельных участков, границы зон с особыми условиями использования территории, координаты характерных точек земельных участков, границы зон действия публичных сервитутов, линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

5. Проектные решения выполнены на основе анализа инженерных, транспортных, экологических и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала проектной территории.

6. Границы участков, всех видов зон, территорий и объектов в составе проекта межевания территории установлены путем отображения их местоположения на схемах с точностью, соответствующей масштабу схемы, на которой они отображены.

- 2.  Основные технико-экономические параметры проекта межевания

| №№ п/п | Наименование территорий | Площадь при полном развитии, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории в границах проектирования | 1406067 |
| 2 | Площадь территории застроенных земельных участков | 1000187 |
| 3 | Площадь территории формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства | 0 |
| 4 | Площадь территории земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения | 0 |
| 5 | Площадь территории объектов культурного наследия | 0 |
| 6 | Площадь территории зон действия публичных сервитутов | 0 |
| 7 | Площадь территории зон с особыми условиями использования территории* |  |

* с учетом наложения зон

- 3. Характеристики планируемого развития территории по участкам

| №№ п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Количество при полном развитии |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Квартал 1 |  |  |
| 1 | Участок 1. Торговый комплекс |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 39679 |
| 2 | Участок 2 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями (с обязательным размещением в первых этажах зданий вдоль проездов, выделенных красными линиями, встроенно-пристроенных помещений) |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 14547 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 36406 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 21310 |
|  | население | чел. | 609 |
|  | вместимость автостоянок | машино-мест | 219 |
| 3 | Участок 3 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями (с обязательным размещением в первых этажах зданий вдоль проездов, выделенных красными линиями, встроенно-пристроенных помещений) |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 21397 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 64646 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 38180 |
|  | население | чел. | 1091 |
|  | вместимость автостоянок | машино-мест | 415 |
| 4 | Участок 4 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями (с обязательным размещением в первых этажах зданий вдоль проездов, выделенных красными линиями, встроенно-пристроенных помещений) |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 18744 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 38251 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 21335 |
|  | население | чел. | 610 |
|  | вместимость автостоянок | машино-мест | 263 |
| 5 | Участок 5 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями (с обязательным размещением в первых этажах зданий вдоль проездов, выделенных красными линиями, встроенно-пристроенных помещений) |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 12743 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 29035 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 16335 |
|  | население | чел. | 467 |
|  | вместимость автостоянок | машино-мест | 203 |
| 6 | Участок 6 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями (с обязательным размещением в первых этажах зданий вдоль проездов, выделенных красными линиями, встроенно-пристроенных помещений) |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 18989 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 53278 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 35950 |
|  | население | чел. | 1027 |
|  | вместимость автостоянок | машино-мест | 410 |
| 7 | Участок 7 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями (с обязательным размещением в первых этажах зданий вдоль проездов, выделенных красными линиями, встроенно-пристроенных помещений) |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 16634 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 42859 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 28455 |
|  | население | чел. | 813 |
|  | вместимость автостоянок | машино-мест | 329 |
| 8 | Участок 8 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями (с обязательным размещением в первых этажах зданий вдоль проездов, выделенных красными линиями, встроенно-пристроенных помещений) |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 14579 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 37413 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 24745 |
|  | население | чел. | 707 |
|  | вместимость автостоянок | машино-мест | 261 |
| 9 | Участок 9 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями (с обязательным размещением в первых этажах зданий вдоль проездов, выделенных красными линиями, встроенно-пристроенных помещений) |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 23338 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 64277 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 43505 |
|  | население | чел. | 1243 |
|  | вместимость автостоянок | машино-мест | 512 |
| 10 | Участок 10 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями (с обязательным размещением в первых этажах зданий вдоль проездов, выделенных красными линиями, встроенно-пристроенных помещений) |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 23552 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 67704 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 44360 |
|  | население | чел. | 1267 |
|  | вместимость автостоянок | машино-мест | 523 |
| 11 | Участок 11 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями (с обязательным размещением в первых этажах зданий вдоль проездов, выделенных красными линиями, встроенно-пристроенных помещений) |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 16959 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 49272 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 32360 |
|  | население | чел. | 925 |
|  | вместимость автостоянок | машино-мест | 387 |
| 12 | Участок 12 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 22796 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 61920 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 41440 |
|  | население | чел. | 1184 |
|  | вместимость автостоянок | машино-мест | 471 |
| 13 | Участок 13 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями (с обязательным размещением в первых этажах зданий вдоль проездов, выделенных красными линиями, встроенно-пристроенных помещений) |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 13337 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 35788 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 24380 |
|  | население | чел. | 697 |
|  | вместимость автостоянок | машино-мест | 294 |
| 14 | Участок 14 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенными помещениями |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 27206 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 74440 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 49640 |
|  | население | чел. | 1418 |
|  | вместимость автостоянок | машино-мест | 503 |
| 15 | Участок 15 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями (с обязательным размещением в первых этажах зданий вдоль проездов, выделенных красными линиями, встроенно-пристроенных помещений) |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 26700 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 69772 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 46460 |
|  | население | чел. | 1327 |
|  | вместимость автостоянок | машино-мест | 565 |
| 16 | Участок 16 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 19312 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 57324 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 37980 |
|  | население | чел. | 1085 |
|  | вместимость автостоянок | машино-мест | 439 |
| 17 | Участок 17 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 16164 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 43088 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 28240 |
|  | население | чел. | 807 |
|  | вместимость автостоянок | машино-мест | 345 |
| 18 | Участок 18 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 15225 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 43088 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 28240 |
|  | население | чел. | 807 |
|  | вместимость автостоянок | машино-мест | 345 |
| 19 | Участок 36 Детское дошкольное учреждение на 200 мест |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 8001 |
|  | вместимость | мест | 200 |
| 20 | Участок 37 Общеобразовательная школа на 825 мест |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 29701 |
|  | вместимость | мест | 825 |
| 21 | Участок 38 Детское дошкольное учреждение на 255 мест |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 10215 |
|  | вместимость | мест | 255 |
| 22 | Участок 39 Общеобразовательная школа на 650 мест |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 28639 |
|  | вместимость | мест | 650 |
| 23 | Участок 40 Детское дошкольное учреждение на 255 мест |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 10204 |
|  | вместимость | мест | 255 |
| 24 | Участок 41 Детское дошкольное учреждение на 255мест |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 10207 |
|  | вместимость | мест | 255 |
| 25 | Участок 42 Пожарное депо |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 12023 |
| 26 | Участок 43 Отделение полиции |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 12294 |
| 27 | Участок 44 Больнично-поликлинический комплекс емкостью 400 коек и 200 посещений в смену Станция скорой помощи на 4 автомобиля |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 7833 |
| 28 | Участок 45 Очистные сооружения поверхностного стока (ОСПС) |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 2881 |
| 29 | Участок 46 Стадион |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 33154 |
| 30 | Участок 47 Котельная |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 5325 |
| 31 | Участок 48 Трансформаторная подстанция 220/10 |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 4584 |
| 32 | Участок 49 Объекты отдыха и спорта |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 21313 |
| 33 | Участок 50 Объекты отдыха и спорта |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 9519 |
| 34 | Участок 62 Трансформаторная подстанция |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 146 |
| 35 | Участок 63 Распределительная трансформаторная подстанция |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 264 |
| 36 | Участок 64 Трансформаторная подстанция |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 144 |
| 37 | Участок 65 Распределительная трансформаторная подстанция |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 332 |
|  | Квартал 2 |  |  |
| 40 | Участок 19 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями (с обязательным размещением в первых этажах зданий вдоль проездов, выделенных красными линиями, встроенно-пристроенных помещений) |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 29464 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 74368 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 49920 |
|  | население | чел. | 1426 |
|  | вместимость автостоянок | машино-мест | 611 |
| 41 | Участок 20 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 10027 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 24736 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 16480 |
|  | население | чел. | 471 |
|  | вместимость автостоянок | машино-мест | 205 |
| 42 | Участок 21 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 9120 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 24736 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 16480 |
|  | население | чел. | 471 |
|  | вместимость автостоянок | машино-мест | 200 |
| 43 | Участок 22 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями (с обязательным размещением в первых этажах зданий вдоль проездов, выделенных красными линиями, встроенно-пристроенных помещений) |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 11965 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 31120 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 21200 |
|  | население | чел. | 606 |
|  | вместимость автостоянок | машино-мест | 259 |
| 44 | Участок 23 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями (с обязательным размещением в первых этажах зданий вдоль проездов, выделенных красными линиями, встроенно-пристроенных помещений) |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 21218 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 59446 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 34840 |
|  | население | чел. | 995 |
|  | вместимость автостоянок | машино-мест | 435 |
| 45 | Участок 24 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенными помещениями |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 27257 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 73247 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 44620 |
|  | население | чел. | 1275 |
|  | вместимость автостоянок | машино-мест | 552 |
| 46 | Участок 25 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями (с обязательным размещением в первых этажах зданий вдоль проездов, выделенных красными линиями, встроенно-пристроенных помещений) |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 15823 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 51348 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 31270 |
|  | население | чел. | 893 |
|  | вместимость автостоянок | машино-мест | 337 |
| 47 | Участок 26 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями (с обязательным размещением в первых этажах зданий вдоль проездов, выделенных красными линиями, встроенно-пристроенных помещений) |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 13398 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 44194 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 26720 |
|  | население | чел. | 763 |
|  | вместимость автостоянок | машино-мест | 282 |
| 48 | Участок 27 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями (с обязательным размещением в первых этажах зданий вдоль проездов, выделенных красными линиями, встроенно-пристроенных помещений) |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 12808 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 44502 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 27560 |
|  | население | чел. | 787 |
|  | вместимость автостоянок | машино-мест | 284 |
| 49 | Участок 28 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 9642 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 34056 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 20720 |
|  | население | чел. | 592 |
|  | вместимость автостоянок | машино-мест | 238 |
| 50 | Участок 29 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 19568 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 68288 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 41920 |
|  | население | чел. | 1198 |
|  | вместимость автостоянок | машино-мест | 475 |
| 51 | Участок 30 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 12499 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 37303 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 22360 |
|  | население | чел. | 639 |
|  | вместимость автостоянок | машино-мест | 259 |
| 52 | Участок 31 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенными помещениями |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 18565 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 58018 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 35560 |
|  | население | чел. | 1016 |
|  | вместимость автостоянок | машино-мест | 412 |
| 53 | Участок 32 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенными помещениями |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 12175 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 39015 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 23420 |
|  | население | чел. | 669 |
|  | вместимость автостоянок | машино-мест | 273 |
| 54 | Участок 33 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенными помещениями |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 17851 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 53563 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 32430 |
|  | население | чел. | 927 |
|  | вместимость автостоянок | машино-мест | 399 |
| 55 | Участок 34 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 24464 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 72398 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 44920 |
|  | население | чел. | 1283 |
|  | вместимость автостоянок | машино-мест | 562 |
| 56 | Участок 35 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями (с обязательным размещением в первых этажах зданий встроенно-пристроенных помещений) |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 11274 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 21050 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 13120 |
|  | население | чел. | 375 |
|  | вместимость автостоянок | машино-мест | 164 |
| 57 | Участок 51 Детское дошкольное учреждение на 240 мест |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 9613 |
|  | вместимость | мест | 240 |
| 58 | Участок 52 Детское дошкольное учреждение на 240 мест |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 9608 |
|  | вместимость | мест | 240 |
| 59 | Участок 53 Общеобразовательная школа на 1325 мест |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 31823 |
|  | вместимость | мест | 1325 |
| 60 | Участок 54 Детское дошкольное учреждение на 150 мест |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 6046 |
|  | вместимость | мест | 150 |
| 61 | Участок 55 Детское дошкольное учреждение на 240 мест |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 9672 |
|  | вместимость | мест | 240 |
| 62 | Участок 56 Котельная |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 5472 |
| 63 | Участок 57 Общественно-деловая застройка |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 13534 |
| 64 | Участок 58 Объекты досуга и отдыха |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 17371 |
| 65 | Участок 59 Объекты досуга и отдыха |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 11724 |
| 66 | Участок 60 Распределительная подстанция |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 871 |
| 67 | Участок 66 Трансформаторная подстанция |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 189 |
| 68 | Участок 67 Распределительная трансформаторная подстанция |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 264 |
| 69 | Участок 68 Трансформаторная подстанция |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 144 |
| 70 | Участок 69 Трансформаторная подстанция |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 144 |
| 71 | Участок 70 Распределительная трансформаторная подстанция |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 264 |
| 72 | Участок 61 Общественно-деловая застройка |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 15341 |

- 4. Графические материалы