свидетельство о допуске к проектным работам № 0024/2-2013/624-7801365694-П-73 от 26.03.2013 г.

СРО Некоммерческое Партнерство «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»

| Заказчик | Собственники земельных участков |
| --- | --- |
| Генеральный проектировщик | ООО «Матвеев и К» |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ограниченной береговой линией реки Охта, административной границей деревни Лаврики, проектируемой магистралью № 6, проектируемой магистралью № 5 и проектируемой магистралью вдоль западной границы МО «Муринское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Том 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Книга 1

Общая пояснительная записка

Генеральный директор						И.Д. Матвеев

Главный архитектор проекта					Е.С. Запорожцев

Главный инженер проекта						М.В. Грозин

поселок Мурино

2014 год

СОСТАВ ПРОЕКТА

| №№ томов | Наименование | №№ книг | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основная часть проекта планировки территории | 1 | Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории |
|  |  | 2 | Графические материалы |
| 2 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории | 1 | Общая пояснительная записка |
|  |  | 2 | Графические материалы |
|  |  | 3 | Инженерное обеспечение развития территории Пояснительная записка с графическими материалами |
|  |  | 4 | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Пояснительная записка с графическими материалами |
| 3 | Исходно-разрешительная документация |  |  |
| 4 | Приложение к проекту постановления администрации муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 5 | Проект межевания территории | 1 | Пояснительная записка с графическими материалами |
|  |  | 2 | Ведомости координат характерных точек границ земельных участков |

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1.  Введение	5

2.1. Природная и экологическая характеристика территории	6

2.1.1. Климат	6

2.1.2. Геоморфология и геологическое строение территории	7

2.1.3. Гидрография	7

2.1.4. Почвы	8

2.1.5. Зеленые насаждения	8

2.1.6. Животный мир	8

2.1.7.  Иженерно-строительные условия	8

2.1.8. Состояние окружающей среды	8

2.1.8.1. Оценка состояния атмосферного воздуха	8

2.1.8.2. Оценка состояния почв. Очистка территории	9

2.1.8.3. Оценка состояния подземных вод и качества воды централизованного водоснабжения	10

2.1.8.4. Оценка радиационной обстановки	10

2.1.8.5. Оценка шумовой обстановки, уровня инфразвука и вибрации	10

2.1.8.6. Оценка электромагнитной обстановки	10

2.2. Планировочная характеристика территории. Планировочные ограничения	11

2.4. Социальная инфраструктура	13

2.5. Транспортная инфраструктура	14

2.6. Инженерная инфраструктура	15

2.6.1. Теплоснабжение	15

2.6.2. Водоснабжение	15

2.6.3. Канализация	15

2.6.4. Газоснабжение	15

2.6.5. Электроснабжение	16

2.5.6. Связь	16

2.7. Оценка пожарной безопасности	16

2.8. Выводы по комплексной оценке современного использования территории проектирования	16

3.  Анализ решений по развитию территории проектирования в соответствии с ранее разработанной документацией по планировке территории	18

4.  Цели и задачи разработки проекта планировки территории	19

5.  Предложения по развитию территории проектирования	19

5.1. Предложения по формированию архитектурно-планировочной и функциональной структуры территории проектирования	19

5.2. Жилищный фонд. Расчет численности населения	23

5.3. Предложения по формированию социальной инфраструктуры	25

5.4. Предложения по формированию транспортной структуры	29

5.4.1.  Транспорт	29

5.4.1.1. Расчет пассажиропотоков	29

5.4.1.2. Общественный транспорт	30

5.4.1.3. Индивидуальный легковой транспорт	31

5.4.2.  Улично-дорожная сеть	32

5.4.2.1. Расчет интенсивности движения транспорта	32

5.4.2.2. Характеристика улично-дорожной сети	33

5.4.3.  Предприятия по обслуживанию легковых автомобилей	35

5.5. Предложения по формированию инженерной инфраструктуры	37

5.5.1. Теплоснабжение	37

5.5.2. Водоснабжение	37

5.5.4. Канализация	38

5.5.4. Газоснабжение	39

5.5.5. Электроснабжение	39

5.5.6. Связь	40

5.6.  Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории	40

6.  Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения	41

7.  Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	41

8.  Мероприятия по санитарной очистке территории	42

9.  Мероприятия по охране окружающей среды	43

10.  Основные технико-экономические показатели по проекту планировки территории	45

10.1. Основные показатели в целом по территории проектирования	45

10.2. Основные показатели по участкам на территории проектирования	48

- 1.  Введение

1. Проект планировки территории, ограниченной береговой линией реки Охта, административной границей деревни Лаврики, проектируемой магистралью № 6, проектируемой магистралью № 5 и проектируемой магистралью вдоль западной границы МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, разработан ООО «Матвеев и К» на основании Постановления администрации муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 9 декабря 2013 года № 456 в соответствии с утвержденным заданием на проектирование.

2. Проект планировки и проект межевания территории разработан на территорию, сформированную земельными участками с кадастровыми номерами 47:07:0722001:156, 47:07:0722001:157, 47:07:0722001:592, 47:07:0722001:594, 47:07:0722001:704, 47:07:0722001:705, 47:07:0722001:725, 47:07:0722001:726, 47:07:0722001:728, 47:07:0722001:729, 47:07:0722001:871, 47:07:0722001:872, 47:07:0722001:873, 47:07:0722001:874 с учетом правоустановливающих документов на них (см. том 3 «Исходно-разрешительная документация»), в том числе:

- свидетельств о государственной регистрации права на земельные участки;

- кадастровых паспортов земельных участков.

3. При разработке проекта планировки и проекта межевания территории учтены требованиям федеральных, региональных и местных законодательных актов в действующей редакции, среди них основные:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Лесного кодекса Российской Федерации;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 22 июня 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Областного закона от 25 декабря 2006 года № 169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области».

4. Проект планировки и проект межевания территории разработаны с учетом требований и рекомендаций следующей нормативно-технической документации:

- Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области;

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.2.1002-00 «Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта» с изменениями по СанПиН 2.1.2.2261-07;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест»;

- СНиП 11-02-96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения», М., Минстрой России, 1997 г.;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения;

- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» Актуализированная редакция СНиП 23-01-99;

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума». Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;

- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги». Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

- СП 32.13330.2012 «Канализация наружные сети и сооружения». Актуализи-рованная редакция СНиП 2.04.03-85;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

- СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы». Актуализированная редак-ция СНиП 2.05.06-85*;

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

5. Проект планировки территории разработан с учетом положений ранее разработанной документации территориального планирования – Генерального плана муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 26 сентября 2013 г. № 32.

6. Проект планировки территории разработан с учетом положений нормативной документации территориального зонирования – Правил землепользования и застройки муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в действующей редакции.

7. Проект планировки и проект межевания территории разработаны с использование следующих программных продуктов - Microsoft Office (Word, Excel), AutoCAD.

8. Проект разработан на цифровых картографических материалах масштаба 1:2000. Система координат местная 1964 г., система высот – Балтийская 1977 г.

9. Основные технико-экономические показатели по проекту планировки территории в целом по территории проектирования и по отдельным участкам представлены в разделе 10.

2.  Комплексная оценка современного состояния и использования территории проектирования

- 2.1. Природная и экологическая характеристика территории

- 2.1.1. Климат

Климат района, где расположена территория проектирования, переходной от континентального к морскому с продолжительной, неустойчивой с частыми оттепелями зимой и коротким умеренно теплым летом.

Основные климатические характеристики по району, в котором расположена территория проектирования:

- коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А – 160;

- коэффициент рельефа местности – 1;

- средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июля) - 21,4 °С;

- средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (января) – минус 8,4 °С;

- скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %, - 6 м/с;

- повторяемость направлений ветра и штилей за год отражена в таблице 2.1.2.1% -

Таблица 2.1.2.1

| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость за год, % | 8 | 11 | 10 | 7 | 16 | 19 | 21 | 8 | 4 |

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-01-99» территория проектирования относится к строительно-климатическому подрайону II В.

- 2.1.2. Геоморфология и геологическое строение территории

Территория проектирования расположена на Приневской низменности, которая представляет собой плоскую озерно-ледниковую равнину с преобладанием озерно-ледниковых песков, ленточных глин, суглинков, подстилаемых водонасыщенными мелкими и пылеватыми песками с близким залеганием грунтовых вод (до 1,0 м) и заболоченностью территории. Территория в границах проектирования относительно ровная с плавным понижением вертикальных отметок в южном направлении от 25,8 м до 23,5 м.

- 2.1.3. Гидрография

Территория муниципального образования «Муринское сельское поселение» расположена во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области и принадлежит бассейну Финского залива Балтийского моря. Основная часть указанной территории относится к водосбору реки Охта (бассейн реки Нева). Река Охта – самая большая река Карельского перешейка, берет свое начало в 8 км западнее поселка Лемболово из небольшого болота на юго-западном склоне Карельской возвышенности. В верховьях – это маленький ручеек, в средней части она имеет едва заметное течение. Река впадает в Неву на расстоянии 12 км от устья в 500 м ниже Охтинского моста, в 6,5 км от начала дельты. Общая длина реки 90 км, средний уклон 1,66 %, средний расход 7,63 м3/с.

Территория проектирования расположена вдоль реки Охта и ручья (с запрудой), северная и северо-восточная граница территории проектирования проходит по их береговым полосам. Территорию проектирования пересекают мелиоративные канавы со стоком в южном направлении.

- 2.1.4. Почвы

По почвенно-географическому районированию почвы района относятся к южно-таежной подзоне дерново-подзолистых почв.

Почвы района умеренно промерзают (на глубину до 1,0—1,5 м), период биологической активности в них непродолжителен. В почвах нормального увлажнения не накапливаются значительные запасы гумуса, мощность гумусового горизонта у естественных дерново-подзолистых почв не превышает 10—15 см при содержании гумуса 1—3%. Почвы в естественном состоянии имеют низкое плодородие, обеднены элементами питания, большей частью кислые.

- 2.1.5. Зеленые насаждения

Северная и южная часть территории проектирования покрыта луговой растительностью, перерезана грунтовыми дорогами и мелиоративными канавами, местами заболочена, залита навозом. Юго-восточная часть территории проектирования залесена.

- 2.1.6. Животный мир

Пути миграции диких животных на территории проектирования отсутствуют.

- 2.1.7.  Иженерно-строительные условия

Характерными особенностями территории проектирования, определяющими инженерно-строительные условия, являются:

- расположение территории проектирования на участках с относительно ровным рельефом;

- расположение территории проектирования в однородных инженерно-геологических условиях строительства, относящихся к I-ой категории сложности;

- расположение территории проектирования вдоль южного берега реки Охта и ручья.

На территории проектирования находятся участки относительно благоприятные для строительства – участки подтопления с уровнем грунтовых вод от 0,0 до 2,0 м и участки благоприятные для строительства

- 2.1.8. Состояние окружающей среды

Основные источники загрязнения окружающей среды на территории проектирования – немногочисленные промышленные предприятия и коммунальные предприятия в поселке Мурино, в планируемых границах которого располагается территория проектирования, автомобильный транспорт, несанкционированные места скопления мусора, стоки с неблагоустроенных территорий, зон массового отдыха. Влияние источников загрязнения носит, как правило, локальный характер.

- 2.1.8.1. Оценка состояния атмосферного воздуха

На территории проектирования испытывается сильное влияние двух обширных водных объектов – Ладожского озера и Финского залива с преобладанием ветров западного направления. Отрицательным фактором состояния атмосферного воздуха является близость Санкт-Петербурга.

Регулярные наблюдения за состоянием загрязнения воздуха на данной территории не проводились. Концентрации загрязняющих веществ по результатам инженерно-экологических изысканий, выполненных ООО «ИЭГИП» в июне 2014 года (см. Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям – приложение к тому 3 «Исходно-разрешительная документация»), приведены в таблице 2.1.6.1.

Таблица 2.1.6.1

| Наименование загрязняющих веществ | Класс опасности | ПДКг, мг/м3 | Концентрации, мг/м3 | Превышение фоновых концентраций над ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| азота диоксид | 2 | 0,2 | <0,2 | <1 |
| серы диоксид | 3 | 0,5 | <0,05 | 0,1 |
| углерода оксид | 4 | 5,0 | <0,6 | 0,12 |
| аммиак | 1 | 0,2 | 0,044 | 0,22 |
| взвешенные вещества | 3 | 0,5 | 0,17 | 0,34 |

Как видно по данным таблицы 2.1.6.1 качество атмосферного воздуха на территории проектирования по исследованным загрязняющим веществам соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (с дополнениями), ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- 2.1.8.2. Оценка состояния почв. Очистка территории

Основными источниками загрязнения почвы на территории проектирования являются –

- бактериального и химического загрязнения – загрязнения от молочного комплекса «Лаврики» (молочно-товарная ферма), мест несанкционированных свалок, которые образуются на пустырях, обочинах дорог;

- загрязнения почвы нефтепродуктами - от автомобильного транспорта и предприятий, его обслуживающих.

Территория находится в зоне влияния Санкт-Петербурга, что проявляется в подкислении почв, поверхностных вод, слабым загрязнении почв тяжелыми металлами.

По результатам инженерно-экологических изысканий, выполненных ООО «ИЭГИП» в июне 2014 года (см. Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям – приложение к тому 3 «Исходно-разрешительная документация») пробы почвы на территории проектирования по санитарно-химическим показателям соответствуют СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почву», по степени химического загрязнения почва относится к категории «Чистая». Пробы почвы по микробиологическим показателям на отдельных участках территории проектирования не соответствуют СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почву», по степени эпидемической опасности почва на этих участках относится к категории «умеренно опасная» и «опасная».

Вывоз твердых бытовых отходов, образующихся в процессе жизнедеятельности населения соседних территорий осуществляется на ближайшие полигоны твердых бытовых отходов полигон твердых бытовых отходов - «Новоселки» (филиал СПб ГУП «МПБО-2»), расположенный в поселке Левашово г. Санкт-Петербург, и на полигон, расположенный в деревне Лепсари муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

- 2.1.8.3. Оценка состояния подземных вод и качества воды централизованного водоснабжения

Использование местных источников для питьевого водоснабжения в проекте не предусматривается.

- 2.1.8.4. Оценка радиационной обстановки

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 1997 г. № 1582 «Об утверждении Перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» поселок Мурино, где расположена территория проектирования, в этом перечне не обозначен.

Территория в границах проектирования не представляет опасности по техногенной и природной составляющим радиационного фактора риска.

- 2.1.8.5. Оценка шумовой обстановки, уровня инфразвука и вибрации

Допустимые уровни звукового давления (эквивалентный уровень звука) в соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума». Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003» на территориях, непосредственно прилегающих к жилым зданиям составляют 55 дБА и 45 дБА в дневное и ночное времени соответственно.

Основным возможным источником шума и вибрации на территории проектирования является железнодорожный транспорт на железной дороге (направление на Приозерск и Петрозаводск), которая проходит восточнее территории проектирования на расстоянии от 500 м. Источниками шума на территории также является ветер, крики птиц, движение сельскохозяйственной техники.

На территории проектирования регулярные замеры по шуму не проводились. По результатам инженерно-экологических изысканий, выполненных ООО «ИЭГИП» в июне 2014 года (см. Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям – приложение к тому 3 «Исходно-разрешительная документация»), на территории проектирования эквивалентные уровни звука в дневное время составляют 42-52 дБА, то есть не превышают допустимых значений. Значения измеренных эквивалентных корректированных уровней виброускорения не превышают допустимых уровней, установленных в СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».

- 2.1.8.6. Оценка электромагнитной обстановки

Источниками электромагнитного излучения (ЭМИ) в поселке Мурино, в планируемых границах которого располагается территория проектирования, являются:

- передающие устройства сотовой связи на соседней территории – в существующей застройке поселка Мурино;

- воздушные линии электропередач напряжением 10 кВ, проходящие по северной и восточной части территории проектирования.

По результатам инженерно-экологических изысканий, выполненных ООО «ИЭГИП» в июне 2014 года (см. Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям – приложение к тому 3 «Исходно-разрешительная документация»), измеренные значения электромагнитных полей не превышают предельно допустимых уровней, установленных в СанПиН 2971-84, СанПиН 2.1.2.2645-10 и ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07.

- 2.2. Планировочная характеристика территории. Планировочные ограничения

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 26 сентября 2013 г. № 32, территория проектирования расположена в границах поселка Мурино в его северо-западной части.

Площадь территории проектирования - 140,61 га, в том числе:

- площадь участка с кадастровым номером 47:07:0722001:156 – 49,86 га

- площадь участка с кадастровым номером 47:07:0722001:157 –   8,08 га

- площадь участка с кадастровым номером 47:07:0722001:592 –   1,67 га

- площадь участка с кадастровым номером 47:07:0722001:594 –   1,87 га

- площадь участка с кадастровым номером 47:07:0722001:704 –   9,35 га

- площадь участка с кадастровым номером 47:07:0722001:705–    5,14 га

- площадь участка с кадастровым номером 47:07:0722001:725 –   7,99 га

- площадь участка с кадастровым номером 47:07:0722001:726 –   8,02 га

- площадь участка с кадастровым номером 47:07:0722001:728 – 35,26 га

- площадь участка с кадастровым номером 47:07:0722001:729 –   4,33 га

- площадь участка с кадастровым номером 47:07:0722001:871 –   0,78 га

- площадь участка с кадастровым номером 47:07:0722001:872 –   3,31 га

- площадь участка с кадастровым номером 47:07:0722001:873 –   1,20 га

- площадь участка с кадастровым номером 47:07:0722001:874 –   1,22 га.

В настоящее время категория земель по целевому назначению – земли населенных пунктов с видом разрешенного использования – для комплексного освоения в целях жилищного строительства (70,09 га) и земли сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования – для сельскохозяйственного использования (70,52 га).

Территория проектирования ограничена:

- на севере и северо-востоке – береговой линией реки Охта;

- на востоке – административной границей деревни Лаврики;

- на юго-востоке – проектной магистралью № 6, предусмотренной в Генеральным плане муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- на юго-западе – проектной магистралью № 5, предусмотренной в Генеральным плане муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- на западе – границей муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Территории проектирования в центральной части застроена зданиями и сооружениями молочного комплекса «Лаврики» (молочно-товарная ферма). Северная и южная часть территории проектирования покрыта луговой растительностью, перерезана грунтовыми дорогами и мелиоративными канавами, местами заболочена, залита навозом. Юго-восточная часть территории проектирования залесена.

На территории проектирования объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленные объекты культурного наследия отсутствуют.

Территория проектирования расположена вне границ особо охраняемых природных территорий.

Территория проектирования расположена вдоль ручья (с запрудой) и реки Охта, северная и северо-восточная граница территории проектирования проходит по их береговым полосам, часть территории проектирования расположена в водоохраной зоне (ВОЗ) и прибрежной защитной полосе (ПЗП) указанных объектов водного фонда.

В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности-

- в границах водоохранных зон -

- запрещается -

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды;

- в границах прибрежных защитных полос, помимо перечисленного для водоохранных зон, запрещается -

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

По северной и восточной части территории проектирования проходят воздушные линии электропередачи 10 кВ, в том числе транзитные и те, от которых запитывались здания и сооружения молочного комплекса «Лаврики». В целях защиты линий электропередач от повреждений в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24 февраля 2009 г. № 160 для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются охранные зоны (ОЗ) по обе стороны от проекции на землю крайних проводов.

На территории охранных зон воздушных линий электропередач устанавливается следующий режим и ограничения использования:

1) запрещается производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений;

2) запрещается осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур;

3) запрещается размещать автозаправочные станции;

4) запрещается загромождать подъезды и подходы к опорам воздушных линий электропередач;

5) запрещается устраивать свалки снега, мусора и грунта;

6) запрещается складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь;

7) запрещается устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.

8) проведение необходимых мероприятий может выполняться только при получении письменного разрешения на производство работ от предприятия (организации), в ведении которых находятся эти сети.

В таблице 2.2.1 приведен сводный перечень объектов, расположенных на территории проектирования и накладывающих на нее планировочные ограничения, с указанием величины зон.

Таблица 2.2.1

| №№ п/п | Наименование объекта | Вид ограничения | Величина, м | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты водного фонда |  |  |  |
| 1.1 | река Охта | ВОЗ ПЗП | 200* 50* | ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации |
| 1.2 | Ручей с запрудой | ВОЗ ПЗП | 50 50 | ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации |
| 2 | Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |
| 2.1 | Транзитные линии электропередач 10 кВ | ОЗ | 10** | Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 |

*    от уреза воды в каждую сторону

**  по обе стороны от проекции на землю крайних проводов

2.3. Население. Занятость населения

Территории проектирования в центральной части застроена зданиями и сооружениями недействующего молочного комплекса «Лаврики» (молочно-товарная ферма). В настоящее время жилых строений на территории проектирования нет.

Существующая численность населения поселка Мурино, где расположена территория проектирования, составляет 7,22 тыс. чел, численность экономически активного населения составляет 5,04 тыс. чел. Велика величина трудовой маятниковой миграции за пределы поселения – в Санкт-Петербург, в соседние муниципальные образования.

- 2.4. Социальная инфраструктура

На территории проектирования объекты социальной инфраструктуры отсутствуют.

Система социального и культурно-бытового обслуживания населения в поселке Мурино, где расположена территория проектирования, представлена общегородскими и микрорайонными учреждениями эпизодического и периодического обслуживания. Расчет существующей обеспеченности населения поселка Мурино объектами социальной инфраструктуры представлен в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1

| №№ п/п | Наименование объектов социальной инфраструктуры | Единица измерения | Норма на 1000 жителей | Количество |  | Обес-печен-ность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Суще-ствующее | Норма-тивное |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 60 | 160 | 433 | 37 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 91 | 0 | 657 | 0 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посеще-ний в смену | 18,15 | 160 | 131 | 122 |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект |  | 1 |  |  |
| 5 | Стационарные медицинские учреждения | койка | 13,47 | 0 | 97 | 0 |
| 6 | Предприятия розничной торговли, всего | м2 торговой площади | 100 | 1094 | 722 | 387 |
| 6.1 | - продовольственными товарами | м2 торговой площади | 70 | 447 | 505 | 89 |
| 6.2 | - непродовольственными товарами | м2 торговой площади | 30 | 647 | 217 | 298 |
| 7 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 2 | 1 | 14 | 7 |
| 8 | Аптеки | объект | 0,05 | 3 | 0,36 | 833 |
| 9 | Филиалы сбербанков | операционное место | 0,5 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | Помещения досуга и любительской деятельности | м2 нормируемой площади | 50 | 0 | 361 | 0 |
| 11 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 площади пола зала | 70 | 0 | 505 | 0 |

Как следует из таблицы 4.1, на территории поселка Мурино существенно недостает важных объектов социальной инфраструктуры всех уровней – от микрорайонного до общегородского значения. Особенно остро ощущается недостаток общеобразовательных школ, учреждений культуры и спортивных сооружений. Наиболее развиты отрасли обслуживания, относящиеся к торговле, медицинскому обслуживанию, однако их размещение, качество услуг и оборудования нельзя считать удовлетворительным.

- 2.5. Транспортная инфраструктура

Муниципальное образование «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в котором расположена территория проектирования, обслуживается железнодорожным транспортом (направление на Приозерск и Петрозаводск), автомобильным транспортом и является единственным сельским поселением Ленинградской области, на территории которого расположена станция метрополитена Санкт-Петербурга – станция метрополитена «Девяткино», совмещённая с одноименной железнодорожной станцией «Девяткино». Хорошее железнодорожное и автомобильное сообщение, линия метрополитена, позволяет населению муниципального образования быстро добраться до любой точки Санкт-Петербурга и области.

С территории проектирования существует удобный выезд по ул. Шоссе на Лаврики на автомобильную дорогу регионального значения «Санкт-Петербург - Матокса» (Токсовское шоссе) и далее на Кольцевую автомобильную дорогу вокруг Санкт-Петербурга (далее по тексту - КАД). Расстояние от территории проектирования до КАД и границы Санкт-Петербурга составляет 5,5 км. Расстояние от территории проектирования до железнодорожной станции и совмещенной с ней станции метро «Девяткино» - 3 км.

- 2.6. Инженерная инфраструктура

На сегодняшний день территория проектирования оборудована сетями водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, по которым были запитаны здания и сооружения молочного комплекса «Лаврики».

- 2.6.1. Теплоснабжение

На территории проектирования источники теплоснабжения отсутствуют. По территории проектирования в северо-восточной части проходит теплотрасса от ТЭС №21 «Северная» на молочный комплекс «Лаврики».

- 2.6.2. Водоснабжение

По территории проектирования в северо-восточной части проходит водопровод диаметром 117 мм (чугун) от ТЭС №21 «Северная» на молочный комплекс «Лаврики».

- 2.6.3. Канализация

По территории проектирования в северо-восточной части проходит канализационный коллектор диаметром 300 мм (бетон) от молочного комплекса «Лаврики» в канализационные сети ТЭС №21 «Северная».

- 2.6.4. Газоснабжение

Территорию проектирования с юго-запада на северо-восток пересекает газопровод высокого давления диаметром 108 мм, проложенный от ГРП в границах Санкт-Петербурга (в районе Суздальского проспекта) на деревню Лаврики. В северо-восточной части территории проходят газопроводы низкого давления, расположен газораспределительный пункт.

- 2.6.5. Электроснабжение

Ближайшими к территории проектирования существующими центрами питания напряжением 220/110 кВ являются:

- ТЭС №21 «Северная» -

- 220/110 кВ с трансформаторами 2х200 МВА;

- 110/10 кВ с трансформаторами 5х125 МВА;

- ПС 110/35/10 кВ № 91 «Турбоатомгаз» с трансформаторами 25 и 16 МВА;

По северной и восточной части территории проектирования проходят транзитные воздушные линии электропередачи 10 кВ от ТЭС №21 «Северная».

В центральной части территории проектирования расположена трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ, территорию пересекают линии электроснабжения 0,4 кВ.

- 2.5.6. Связь

На территории проектирования проходят линии связи к молочному комплексу «Лаврики».

- 2.7. Оценка пожарной безопасности

На территории Муринского сельского поселения, в котором расположена территория проектирования, пожарное депо отсутствует.

- 2.8. Выводы по комплексной оценке современного использования территории проектирования

Результаты комплексной оценки территории проектирования сведены в таблицу 2.8.1 –

| №№ п/п | Факторы | Результаты оценки (показатель, степень, потенциал и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устойчивость компонентов природной среды к антропогенному воздействию: |  |
|  | Потенциал загрязнения атмосферы | умеренный |
|  | Строительно-климатические условия | II В |
|  | Устойчивость почвенного покрова | относительно устойчивый |
| 2 | Обеспеченность природными ресурсами: |  |
|  | Поверхностные воды | обеспечена |
|  | Подземные воды | не используются для централизованного водоснабжения |
|  | Ландшафтно-рекреационные ресурсы | обеспечена |
| 3 | Экологическое состояние: |  |
|  | Атмосфера | уровень загрязнения ниже предельно-допустимого по санитарным нормам |
|  | Почвы | по химическим показателям относятся к категории «чистая», по эпидемиологическим показателям на отдельных участках относятся к категории «умеренно опасная» и «опасная» |
|  | Шумовая обстановка | в пределах нормативных значений |
|  | Радиационная обстановка | в пределах нормативных значений |
|  | Загрязнение отходами | местами залита навозом от молочного комплекса «Лаврики» |
| 4 | Социальная инфраструктура Муринского сельского поселения | - недостаток общеобразовательных школ - недостаток учреждений культуры - недостаток спортивных сооружений |
| 5 | Транспортная инфраструктура: |  |
|  | Внешний транспорт | внешние связи обеспечиваются автомобильным транспортом по ул. Шоссе на Лаврики на автомобильную дорогу регионального значения «Санкт-Петербург - Матокса» (Токсовское шоссе) и далее на Кольцевую автомобильную дорогу вокруг Санкт-Петербурга |
|  | Общественный пассажирский транспорт | - автобусное сообщение - расстояние до железнодорожной станции и совмещенной с ней станции метро «Девяткино» - 3 км |
| 6 | Инженерная инфраструктура: | - теплоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение - от ТЭС №21 на молочный комплекс «Лаврики» - канализация на ТЭС № 21 от молочного комплекса «Лаврики» - газопроводы низкого давления и газораспределительный пункт |
| 7 | Санитарная очистка в Муринском сельском поселении | планово-регулярная (контейнерная ) система сбора ТБО с вывозом на полигон твердых бытовых отходов «Новоселки» (филиал СПб ГУП «МПБО-2»), расположенный в поселке Левашово г. Санкт-Петербург, и на полигон, расположенный в деревне Лепсари муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| 8 | Планировочные ограничения на территории проектирования | - в северной и северо-восточной части –водоохраная зона и прибрежная защитная полоса объектов водного фонда (река Охта и ручей) - в северной и восточной части - охранные зоны транзитныхе воздушных линий электропередачи 10 кВ от ТЭС №21 «Северная» |

Комплексное рассмотрение современного состояния и использования территории проектирования позволяет сделать следующие выводы:

- Муринское сельское поселение, где расположена территория проектирования, обладает высоким потенциалом для развития многофункциональной экономики, связанным с расположением она - находится в непосредственной близости от административного центра Всеволожского муниципального района – г. Всеволожск и Санкт-Петербурга - крупного промышленного, торгово-транспортного, научного, культурного, туристического центра, развитой улично-дорожной сетью, наличием территорий, привлекательных для размещения объектов производственного, общественно-делового, жилищного, рекреационного назначения;

- Муринское сельское поселение, где расположена территория проектирования, является единственным сельским поселением Ленинградской области, на территории которого расположена станция метрополитена Санкт-Петербурга – станция метрополитена «Девяткино», совмещённая с одноименной железнодорожной станцией «Девяткино», расстояние от территории проектирования до железнодорожной станции и совмещенной с ней станции метро «Девяткино» - 3 км;

- с территории проектирования существует удобный выезд по ул. Шоссе на Лаврики на автомобильную дорогу регионального значения «Санкт-Петербург - Матокса» (Токсовское шоссе) и далее на Кольцевую автомобильную дорогу вокруг Санкт-Петербурга (далее по тексту - КАД);

- территория проектирования примыкает к динамично развивающимся районам многоэтажной жилой застройки поселка Мурино и Санкт-Петербурга;

- уровень жизни населения в Муринском сельском поселении, где расположена территория проектирования, – средний, сеть объектов социальной инфраструктуры, транспортная и инженерная инфраструктура развиты недостаточно, но их дальнейшее развитие возможно;

- в целом экологическая ситуации на территории проектирования благоприятная, за исключением загрязненности почвы от деятельности молочного комплекса «Лаврики»;

- стабилизирующее влияние на экологию оказывают леса, расположенные вдоль реки Охта и ручья;

- территория проектирования характеризуются однородными инженерно-геологическими условиями, является благоприятной для строительства.

- 3.  Анализ решений по развитию территории проектирования в соответствии с ранее разработанной документацией по планировке территории

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 26 сентября 2013 г. № 32, территория проектирования расположена в северо-западной части поселка Мурино и примыкает к районам нового многоэтажного жилищного строительства. Поселок Мурино является административным центром муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

По Генеральному плану муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области основное градостроительное развитие поселка Мурино в отношении жилых территорий будет происходить за счет формирования жилых зон следующих типов:

- зон застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами этажностью более 9 этажей;

- зон застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами этажностью 4-9 этажей;

- зон застройки малоэтажными жилыми домами (многоквартирными и индивидуальными) этажностью не более 3 этажей.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в действующей редакции территория проектирования относится к территориальной зоне застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами этажностью более 9 этажей.

- 4.  Цели и задачи разработки проекта планировки территории

Целью разработки проекта планировки территории является разработка предложений по формированию градостроительной идеологии развития территории в качестве района застройки средне- и многоэтажными многоквартирными жилыми домами с включением общественно-деловой застройки социально-культурного и торгового назначения и учетом необходимости формирования жилых пространств, максимально интегрированных со складывающимся градостроительным окружением.

Задачей разработки проекта планировки территории является разработка градостроительной документации для освоения незастроенной территории под капитальное строительство с выделением элементов планировочной структуры территории, в том числе внутриквартальной планировочной структуры, и определением:

- направления развития рассматриваемой территории;

- функционально-планировочной организации территории

- основных параметров элементов планировочной структуры;

- границ зон размещения объектов капитального строительства;

- основных мероприятий по развитию транспортной и инженерной инфраструктурой.

- 5.  Предложения по развитию территории проектирования

- 5.1. Предложения по формированию архитектурно-планировочной и функциональной структуры территории проектирования

В соответствии с ранее перечисленными целями и задачами проекта, с учетом результатов комплексной оценки территории и планировочных решений смежных жилых территорий при размещении жилых и общественных пространств в проекте предусматривается:

- использование в качестве планировочного каркаса проектируемого жилого района межквартальной жилой улицы меридионального направления, которая делит район на западный (квартал 1) и восточный (квартал 2) кварталы;

- использование в качестве планировочных осей кварталов центральных озелененных пространств - бульваров с преимущественно пешеходным движением;

- формирование вдоль ручья (с запрудой) и реки Охта, ограничивающих квартал с севера и северо-востока, парковой зоны;

- формирование жилых групп линейными и полузамкнутыми многоэтажными домами;

- формирование в каждом квартале зон объектов образования с размещением общеобразовательной школы и детского дошкольного учреждения;

- обеспечение подъезда к отдельным зданиям по тупиковым с разворотными площадками в конце или закольцованным проездам;

- обеспечение жилой и общественной застройки необходимыми объектами и элементами – парковочными местами, озеленением, площадками различного назначения.

В проектируемых жилых кварталах выделены следующие функционально-планировочные зоны:

- зоны застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами;

- зоны объектов делового, общественного и торгового назначения;

- зоны объектов социальной инфраструктуры;

- рекреационные зоны, в том числе:

  - зоны объектов досуга и отдыха;

  - зоны зеленых насаждений общего пользования;

- зоны объектов транспортной инфраструктуры (основных внутриквартальных проездов, выделенных красными линиями);

- зоны объектов инженерной инфраструктуры, коммунальных объектов.

Проектный баланс территории по функционально-планировочным зонам в границах территории проектирования и по кварталам представлен в таблице 5.1.1 –

Таблица 5.1.1

| №№ п/п | Назначение территорий | Площадь на расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
|  | Общая площадь территории в границах проектирования, в том числе: | 140,61 | 100,00 |
| 1 | Общая площадь территории жилых кварталов, в том числе по функционально-планировочным зонам: | 122,18 | 86,89 |
| 1.1 | зоны застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами | 59,93 | 42,62 |
| 1.2 | зоны объектов делового, общественного и торгового назначения | 6,86 | 4,88 |
| 1.3 | зоны объектов социальной инфраструктуры | 18,39 | 13,08 |
| 1.4 | рекреационные зоны, в том числе: | 26,89 | 19,12 |
| 1.4.1 | зоны объектов досуга и отдыха | 9,31 | 6,62 |
| 1.4.2 | зоны зеленых насаждений общего пользования | 17,58 | 12,50 |
| 1.5 | зоны объектов транспортной инфраструктуры (основных внутриквартальных проездов, выделенных красными линиями) | 6,81 | 4,84 |
| 1.6 | зона объектов инженерной инфраструктуры, коммунальных объектов | 3,30 | 2,35 |
|  | в том числе по кварталам: |  |  |
| 1.1 | Площадь территории квартала 1, в том числе по функционально-планировочным зонам: | 65,18 | 43,00 |
| 1.1.1 | зоны застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами | 32,22 | 22,91 |
| 1.1.2 | зоны объектов делового, общественного и торгового назначения | 3,97 | 2,82 |
| 1.1.3 | зоны объектов социальной инфраструктуры | 11,71 | 4,98 |
| 1.1.4 | рекреационные зоны, в том числе: | 11,40 | 8,11 |
| 1.1.4.1 | зоны объектов досуга и отдыха | 6,40 | 4,55 |
| 1.1.4.2 | зоны зеленых насаждений общего пользования | 5,00 | 3,56 |
| 1.1.5 | зоны объектов транспортной инфраструктуры (основных внутриквартальных проездов, выделенных красными линиями) | 3,31 | 2,35 |
| 1.1.6 | зона объектов инженерной инфраструктуры, коммунальных объектов | 2,57 | 1,83 |
| 1.2 | Площадь территории квартала 2, в том числе по функционально-планировочным зонам: | 57,00 | 40,55 |
| 1.2.1 | зоны застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами | 27,71 | 19,71 |
| 1.2.2 | зоны объектов делового, общественного и торгового назначения | 2,89 | 2,06 |
| 1.2.3 | зоны объектов социальной инфраструктуры | 6,68 | 4,75 |
| 1.2.4 | рекреационные зоны, в том числе: | 15,49 | 11,02 |
| 1.2.4.1 | зоны объектов досуга и отдыха | 2,91 | 2,07 |
| 1.2.4.2 | зоны зеленых насаждений общего пользования | 12,58 | 8,95 |
| 1.2.5 | зоны объектов транспортной инфраструктуры (основных внутриквартальных проездов, выделенных красными линиями) | 3,50 | 2,49 |
| 1.2.6 | зона объектов инженерной инфраструктуры, коммунальных объектов | 0,73 | 0,52 |
| 2 | Площадь внеквартальной территории, в том числе по функционально-планировочным зонам: | 18,43 | 13,11 |
| 2.1 | зона межквартальной улично-дорожной сети | 15,09 | 10,73 |
| 2.2 | зоны зеленых насаждений общего пользования, береговых полос | 3,34 | 2,38 |

На территории квартала 1 выделено 37 планировочных участков, из них 18 участков - для размещения многоквартирных жилых домов, на территории квартала 2 выделено 33 планировочных участков, из них 17 участков - для размещения многоквартирных жилых домов Такое членение может быть принято при установлении очередности освоения территории.

На участках жилых домов сформированы локальные дворовые пространства с благоустройством территории, в том числе и на эксплуатируемых покрытиях полуподземных автостоянок, и участки открытых стоянок. Предлагаемое решение обеспечивает достижение максимального комфорта дворовых пространств, свободных от стоянок, и обеспечивает размещение необходимого количества мест постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей в пределах микрорайона.

Проектный баланс территории по участкам представлен в главе 10.2 «Основные показатели по участкам на территории проектирования».

Для оценки плотности застройки на участках размещения жилых домов определены коэффициенты застройки, результаты расчета представлены в таблице 5.1.2.

Таблица 5.1.2

| Наименование территории | Площадь территории, тыс. м2 | Площадь застройки, тыс. м2 | Коэффициент застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| Участки размещения жилых домов |  |  |  |
| Квартал 1 |  |  |  |
| Участок 2 | 14547 | 21397 | 1,47 |
| Участок 3 | 21397 | 4089 | 0,19 |
| Участок 4 | 18744 | 3092 | 0,16 |
| Участок 5 | 12743 | 2324 | 0,18 |
| Участок 6 | 18989 | 3700 | 0,19 |
| Участок 7 | 16634 | 3092 | 0,19 |
| Участок 8 | 14579 | 2703 | 0,19 |
| Участок 9 | 23338 | 4478 | 0,19 |
| Участок 10 | 23552 | 4618 | 0,20 |
| Участок 11 | 16959 | 3850 | 0,23 |
| Участок 12 | 22796 | 3870 | 0,17 |
| Участок 13 | 13337 | 2723 | 0,20 |
| Участок 14 | 27206 | 4848 | 0,18 |
| Участок 15 | 26700 | 4458 | 0,17 |
| Участок 16 | 19312 | 3680 | 0,19 |
| Участок 17 | 16164 | 2693 | 0,17 |
| Участок 18 | 15225 | 2693 | 0,18 |
| Итого по жилым участкам квартала 1 | 307675 | 56911 | 0,18 |
| Квартал 2 |  |  |  |
| Участок 19 | 29464 | 4648 | 0,16 |
| Участок 20 | 10027 | 1546 | 0,15 |
| Участок 21 | 9120 | 1546 | 0,17 |
| Участок 22 | 11965 | 1945 | 0,16 |
| Участок 23 | 21218 | 3860 | 0,18 |
| Участок 24 | 27257 | 4259 | 0,16 |
| Участок 25 | 15823 | 3501 | 0,22 |
| Участок 26 | 13398 | 2703 | 0,20 |
| Участок 27 | 12808 | 2723 | 0,21 |
| Участок 28 | 9642 | 1935 | 0,20 |
| Участок 29 | 19568 | 3880 | 0,20 |
| Участок 30 | 12499 | 2314 | 0,19 |
| Участок 31 | 18565 | 3491 | 0,19 |
| Участок 32 | 12175 | 2314 | 0,19 |
| Участок 33 | 17851 | 3092 | 0,17 |
| Участок 34 | 24464 | 4308 | 0,18 |
| Участок 35 | 11274 | 1196 | 0,11 |
| Итого по жилым участкам квартала 2 | 277118 | 49261 | 0,18 |
| Итого по участкам размещения жилых домов | 584793 | 106172 | 0,18 |

Как следует из данных таблицы 5.1.2, коэффициент застройки по отдельным жилым участкам и в целом по участкам размещения жилых домов не превышает нормативного показателя для территориальных зон средне- и многоэтажной жилой застройки по приложению Г СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» - 0,4.

При организации жилого комплекса на рассматриваемой территории предлагается сохранить существующие и создать новые зеленые насаждения общего пользования. К категории зеленых насаждений общего пользования относятся посадки в парках, скверах, на бульварах, вдоль улиц и проездов, на участках административных и общественных зданий. Организованные зеленые насаждения помогают созданию единой композиции всей проектной территории и формированию внутриквартальной улично-дорожной сети. Размещение проектных объектов капитального строительства планируется выполнять с максимальным сохранением существующей древесной растительности и травянисто-почвенного покрова, проектируется устройство газонов и посадка новых деревьев. Общая площадь озелененной территории общего пользования в границах кварталов (без учета межквартальных озелененных территорий общего пользования) составляет 17,58 тыс. м2, таким образом, удельный показатель по озелененности территории проектируемого жилого микрорайона – 6,10 м2/чел. превышает нормативный по п. 2.2.31 «Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области» - не менее 5 м2/чел.

Предлагаемые планировочные решения могут быть реализованы только после расчистки участка от зданий и сооружений молочного комплекса «Лаврики» с последующей рекультивацией территории и демонтажом или перекладкой инженерных сетей, в том числе воздушных линий электропередач 10 кВ, сетей газоснабжения низкого давления.

- 5.2. Жилищный фонд. Расчет численности населения

Расчет численности населения выполнен по участкам в соответствии с нормой жилищной обеспеченности по п. 2.1.5 «Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области» - 35 м2 на человека. Данные о жилищном фонде (общей площади квартир) и результаты расчета численности населения по участкам представлены в таблице 7.2.1 -

Таблица 7.2.1

| Наименование территории | Площадь территории, га | Суммарная площадь жилых зданий*, м2 | Жилищный фонд (общая площадь квартир), м2 | Расчетная численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартал 1 |  |  |  |  |
| Участок 2 | 1,45 | 36406 | 21310 | 609 |
| Участок 3 | 2,14 | 64646 | 38180 | 1091 |
| Участок 4 | 1,87 | 38251 | 21335 | 610 |
| Участок 5 | 1,27 | 29035 | 16335 | 467 |
| Участок 6 | 1,90 | 53278 | 35950 | 1027 |
| Участок 7 | 1,66 | 42859 | 28455 | 813 |
| Участок 8 | 1,46 | 37413 | 24745 | 707 |
| Участок 9 | 2,33 | 64277 | 43505 | 1243 |
| Участок 10 | 2,36 | 67704 | 44360 | 1267 |
| Участок 11 | 1,70 | 49272 | 32360 | 925 |
| Участок 12 | 2,28 | 61920 | 41440 | 1184 |
| Участок 13 | 1,33 | 35788 | 24380 | 697 |
| Участок 14 | 2,72 | 74440 | 49640 | 1418 |
| Участок 15 | 2,67 | 69772 | 46460 | 1327 |
| Участок 16 | 1,93 | 57324 | 37980 | 1085 |
| Участок 17 | 1,62 | 43088 | 28240 | 807 |
| Участок 18 | 1,52 | 43088 | 28240 | 807 |
| Всего по кварталу 1 | 65,18 | 868561 | 562915 | 16084 |
| Квартал 2 |  |  |  |  |
| Участок 19 | 2,95 | 74368 | 49920 | 1426 |
| Участок 20 | 1,00 | 24736 | 16480 | 471 |
| Участок 21 | 0,91 | 24736 | 16480 | 471 |
| Участок 22 | 1,20 | 31120 | 21200 | 606 |
| Участок 23 | 2,12 | 59446 | 34840 | 995 |
| Участок 24 | 2,73 | 73247 | 44620 | 1275 |
| Участок 25 | 1,58 | 51348 | 31270 | 893 |
| Участок 26 | 1,34 | 44194 | 26720 | 763 |
| Участок 27 | 1,28 | 44502 | 27560 | 787 |
| Участок 28 | 0,96 | 34056 | 20720 | 592 |
| Участок 29 | 1,96 | 68288 | 41920 | 1198 |
| Участок 30 | 1,25 | 37303 | 22360 | 639 |
| Участок 31 | 1,86 | 58018 | 35560 | 1016 |
| Участок 32 | 1,22 | 39015 | 23420 | 669 |
| Участок 33 | 1,79 | 53563 | 32430 | 927 |
| Участок 34 | 2,45 | 72398 | 44920 | 1283 |
| Участок 35 | 1,13 | 21050 | 13120 | 375 |
| Всего по кварталу 2 | 57,00 | 811388 | 503540 | 14386 |
| Всего по жилому микрорайону без учета внекварталь-ных территорий | 122,18 | 1679949 | 1066455 | 30470 |

*       по внешнему обводу наружных стен

Плотность жилищного фонда при полном развитии территории составит по кварталу 1 – 8639 м2 общей площади квартир/га, по кварталу 2 – 8834 м2 общей площади квартир/га. По Генеральному плану муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденному решением совета депутатов муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 26 сентября 2013 г. № 32, прогнозируется увеличение численности населения поселка Мурино к 2020 году до 23,64 тыс. чел. Учитывая величину расчетной численности населения в поселке Мурино по утвержденному Генеральному плану муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области более 20 тыс. чел. уже к 2020 году, предлагаемые показатели плотности жилищного фонда при полном развитии территории по кварталам не превышают предельно допустимые по п. 2.2.21 «Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области» для населенных пунктов численностью более 20 тыс. чел, расположенных в зоне интенсивной урбанизации - 9000 м2 общей площади квартир/га.

Расчетная численность населения в целом по проектируемому жилому микрорайону при полном развитии составит 30,47 тыс. чел.

- 5.3. Предложения по формированию социальной инфраструктуры

Для формирования системы обслуживания в проекте генерального плана муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области предлагается:

- формирование структуры культурно-бытового и социального обслуживания населения города как двухуровневой системы;

- доведения обеспеченности населения всеми видами обслуживания до нормативного уровня;

- реконструкция и модернизация существующих объектов обслуживания в направлении повышения качества обслуживания, расширения ассортимента услуг, развития материально-технической базы, уменьшения наполняемости групп детских садов и классов школ, использование свободных объёмов и территорий для развития спортивных и культурных центров обслуживания населения всех категорий и возрастов.

В настоящем проекте на территории проектирования предусмотрено строительство необходимого расчетного количества объектов социально-бытового назначения микрорайонного уровня.

При размещении объектов социальной инфраструктуры на проектируемой территории принимались во внимание следующие факторы –

- требования по нормативной доступности объектов социальной инфраструктуры;

- необходимость обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов;

- экономически оправданная вместимость единичных объектов.

Расчет потребности населения проектируемого жилого микрорайона в объектах социальной инфраструктуры микрорайонного уровня выполнен в соответствии с требованиями Региональных норм градостроительного проектирования Ленинградской области (приложение 10). В таблице 5.3.1 представлены данные о нормативной потребности и предложения о размещении объектов социальной инфраструктуры микрорайонного уровня по кварталам и в целом по жилому микрорайону при расчетной численности населения жилого микрорайона 30,47 тыс. чел.

Таблица 5.3.1

| №№ п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Норма-тивное количест-во на 1000 жителей | Норма-тивная потреб-ность, всего | Проектные предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Квартал 1 |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 60 | 965 | 965 на участке 36 - 1 объект вместимостью 200 мест, на участке 38 - 1 объект вместимостью 255 мест, на участке 40 - 1 объект вместимостью 255 мест, на участке 41 - 1 объект вместимостью 255 мест |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 91 | 1464 | 1475 на участке 37 - 1 объект вместимостью 825 мест, на участке 39 - 1 объект вместимостью 650 мест, |
| 3 | Предприятия розничной торговли, всего | м2 торговой площади | 100 | 1608 | 1615 |
| 3.1 | - продовольственными товарами | м2 торговой площади | 70 | 1126 | 1130 на участке 3 – 285 на участке 4 – 140 на участке 5 – 140 на участке 7 – 140 на участке 8 – 140 на участке 15 - 285 |
| 3.2 | - непродовольственными товарами | м2 торговой площади | 30 | 483 | 485 на участке 3 – 120 на участке 4 – 60 на участке 5 – 60 на участке 7 – 60 на участке 8 – 60 на участке 15 - 125 |
| 4 | Предприятия общественного питания | место | 8 | 129 | 130 на участке 3 – 30 на участке 4 – 35 на участке 5 – 30 на участке 7 – 35 |
| 5 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 2 | 32 | 32 на участке 3 – 8 на участке 5 – 8 на участке 8 – 8 на участке 15 – 8 |
| 6 | Аптеки | объект | 0,05 | 1 | 2 на участке 5 – 1 на участке 15 – 1 |
| 7 | Филиалы сбербанков | операцион-ное место | 0,5 | 8 | 8 на участке 5 – 4 на участке 15 – 4 |
| 8 | Жилищно-эксплуатационные службы | объект | 0,05 | 1 | 1 |
| 9 | Помещения досуга и любительской деятельности | м2 нормируе-мой площади | 50 | 804 | 805 |
| 10 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 площади пола зала | 70 | 1126 | 1130 |
| 11 | Опорный пункт охраны порядка | м2 нормируе-мой площади | 10 | 161 | 165 на участке 5 - 165 |
| 12 | Общественные туалеты | прибор | 1 | 16 | 16 |
|  | Квартал 2 |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 60 | 863 | 870 на участке 51 - 1 объект вместимостью 240 мест, на участке 52 - 1 объект вместимостью 240 мест, на участке 54 - 1 объект вместимостью150 мест, на участке 55 - 1 объект вместимостью 240 мест |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 91 | 1309 | 1325 на участке 53 - 1 объект вместимостью 1325 мест |
| 3 | Предприятия розничной торговли, всего | м2 торговой площади | 100 | 1439 | 1445 |
| 3.1 | - продовольственными товарами | м2 торговой площади | 70 | 1007 | 1010 на участке 19 – 260 на участке 23 – 260 на участке 30 – 245 на участке 34 – 245 |
| 3.2 | - непродовольственными товарами | м2 торговой площади | 30 | 432 | 435 на участке 19 – 110 на участке 23 – 110 на участке 30 – 110 на участке 34 – 105 |
| 4 | Предприятия общественного питания | место | 8 | 115 | 115 на участке 19 – 30 на участке 23 – 30 на участке 30 – 30 на участке 34 – 25 |
| 5 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 2 | 29 | 30 на участке 23 – 10 на участке 30 – 10 на участке 34 – 10 |
| 6 | Аптеки | объект | 0,05 | 1 | 2 на участке 23 – 1 на участке 30 – 1 |
| 7 | Филиалы банков | операцион-ное место | 0,5 | 7 | 8 на участке 23 – 4 на участке 34 – 4 |
| 8 | Жилищно-эксплуатационные службы | объект | 0,05 | 1 | 1 |
| 9 | Помещения досуга и любительской деятельности | м2 нормируе-мой площади | 50 | 719 | 720 |
| 10 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 площади пола зала | 70 | 1007 | 1010 |
| 11 | Опорный пункт охраны порядка | м2 нормируе-мой площади | 10 | 144 | 145 на участке 23 – 145 |
| 12 | Общественные туалеты | прибор | 1 | 14 | 14 |
|  | Всего по микрорайону |  |  |  |  |
| I | Объекты местного значения |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 60 | 1828 | 1835 (255х3+240х3+ +200х1+150х1) |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 91 | 2773 | 2800 (1325х1+825х1+ +650х1) |
| 3 | Предприятия розничной торговли, всего | м2 торговой площади | 100 | 3047 | 3060 |
| 3.1 | - продовольственными товарами | м2 торговой площади | 70 | 2133 | 2140 |
| 3.2 | - непродовольственными товарами | м2 торговой площади | 30 | 915 | 920 |
| 4 | Предприятия общественного питания | место | 8 | 244 | 245 |
| 5 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 2 | 61 | 62 |
| 6 | Аптеки | объект | 0,05 | 2 | 4 |
| 7 | Филиалы банков | операцион-ное место | 0,5 | 15 | 16 |
| 8 | Жилищно-эксплуатационные службы | объект | 0,05 | 2 | 2 |
| 9 | Помещения досуга и любительской деятельности | м2 нормируе-мой площади | 50 | 1523 | 1525 |
| 10 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 площади пола зала | 70 | 2133 | 2140 |
| 11 | Опорный пункт охраны порядка | м2 нормируе-мой площади | 10 | 305 | 310 |
| 12 | Общественные туалеты | прибор | 1 | 30 | 30 |
| II | Объекты регионального значения |  |  |  |  |
| 13 | Амбулатории | посещений в смену | 18,15 | 553 | 200+350* Квартал 1 на участке 44 – 200 на участке 7 – 90* на участке 16 – 95* Квартал 2 на участке 21 – 80* на участке 35 – 85* |
| 14 | Стационары | коек | 13,47 | 410 | 400 на участке 23 – 400 |

* кабинеты врачей общей практики во встроенных помещениях

- 5.4. Предложения по формированию транспортной структуры

Предложения по развитию транспортной инфраструктуры отражены на листе «Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта» в томе 2 книга 2.

- 5.4.1.  Транспорт

Потребности развития транспортной системы на территории проектирования определены на основании величины пассажиропотоков при расчетной численности населения.

Пассажиропотоки на проектируемой территории будут формироваться на следующих направлениях –

- поселок Мурино– Санкт-Петербург;

- поселок Мурино – административный центр Всеволожского муниципального района (г. Всеволожск);

- связи между населенными пунктами.

- 5.4.1.1. Расчет пассажиропотоков

Величины суммарных пассажиропотоков в утренний час-пик рабочего дня (максимальные значения) при выезде из проектируемого микрорайона определены на расчетную численность населения в соответствии с рекомендациями справочника проектировщика «Градостроительство» по формуле –

Пч = Пг х λ х β х kн / (2 х 365), чел./ч  на выезд из района, где

Пг – годовой поток пассажиров, Пг = N х Рср, чел. в двух направлениях

N – расчетная численность населения микрорайона

Рср = 450 поездок/год– средняя транспортная подвижность

λ – коэффициент сезонной неравномерности, λ = 1,0

β – коэффициент суточного максимума (доля часа-пик), β = 0,15

kн – коэффициент неравномерности потока по направлениям, kн = 2,0

Распределение суммарных пассажиропотоков, формирующихся на территории проектируемого микрорайона и примыкающего к нему на севере проектируемого микрорайона «Южный» г. Всеволожск в утренний час-пик по видам транспорта, с учетом расчетного уровня автомобилизации населения принято –

- индивидуальный легковой транспорт 		– 40%

- наземный общественный транспорт (автобус)	– 60%

Результаты расчета суммарных пассажиропотоков в утренний час-пик рабочего дня при выезде из микрорайонов с распределением по видам транспорта представлены в таблице 5.4.1.1.

Таблица 5.4.1.1

| №№ | Наименование территорий | Расчетная числен-ность населения, чел. | Суммарный пассажиропоток в утренний час-пик при выезде из районов, чел./ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  |  | на индивидуаль-ном легковом транспорте | на общественном транспорте |
| 1 | Квартал 1 | 16084 | 2974 | 1190 | 1784 |
| 2 | Квартал 2 | 14386 | 2660 | 1064 | 1596 |
|  | Всего по жилому микрорайону | 30470 | 5634 | 2254 | 3380 |

- 5.4.1.2. Общественный транспорт

Для выполнения пассажироперевозок на территории проектирования предполагается развитие автобусного общественного транспорта с использованием микроавтобусов и автобусов большой вместимости. Организация движение автобусного транспорта предусмотрена в общем потоке по межквартальной жилой улице меридионального направления, протрассированной по центру микрорайона, с устройством на ней по два остановочных пункта в каждом направлении и по проектным магистралям № 5 и № 6, ограничивающим территорию проектирования с запада, юго-запада и юго-востока. Трассировка линии автобусного транспорта и расположение остановочных пунктов предусмотрена с учетом выполнения требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» (п.11.15 и п.11.16) о дальности пешеходных подходов до ближайшей остановки не более 500 м и расстояния между остановочными пунктами 400-600 м. Протяженность сети линий наземного общественного транспорта в проектируемом жилом микрорайоне с учетом проектных магистралей № 5 и № 6, ограничивающих территорию проектирования с запада, юго-запада и юго-востока, составит– 4,28 км. Учитывая пограничное по отношению к проектируемому жилому микрорайону расположение проектных магистралей № 5 и № 6, плотность линий наземного общественного транспорта для проектируемого жилого микрорайона составит 2,0 км/км2, что соответствует требованиям СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» (п.11.14) – от 1,5 до 2,5 км/км2.

Общее количество автобусных маршрутов, которое необходимо для обеспечения пассажироперевозок проектируемого микрорайона при расчетной численности населения определено по формуле –

n = Пч х 103 х Δt / (60 х mобщ), где

Пч – суммарный пассажиропоток на автобусном транспорте в час-пик на выезд из района, чел./ч

Δt  -  средний интервал движения общественного транспорта, Δt = 6 мин.

mобщ  -  средняя вместимость подвижного состава при норме наполнения подвижного состава по СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» (п.11.12) – 4 чел. на 1 м2 свободной площади пола, для автобусов большой вместимости m = 80 чел., для микроавтобусов – 20 чел., в среднем - 50 чел.

n = 2,26 х 103 х 6 / (60 х 50) = 5 маршрутов.

- 5.4.1.3. Индивидуальный легковой транспорт

Общее количество индивидуальных легковых автомобилей на территории проектирования определено в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в действующей редакции – одно машино-место на 80 м2  общей площади квартир.

Результаты расчета количества индивидуальных легковых автомобилей по участкам на расчетный срок представлены в таблице 5.4.1.3 –

Таблица 5.4.1.3

| №№ п/п | Наименование территории | Жилищный фонд (общая площадь квартир), м2 | Количество легковых автомобилей, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Квартал 1 |  |  |
| 1 | Участок 2 | 21310 | 266 |
| 2 | Участок 3 | 38180 | 477 |
| 3 | Участок 4 | 21335 | 267 |
| 4 | Участок 5 | 16335 | 204 |
| 5 | Участок 6 | 35950 | 449 |
| 6 | Участок 7 | 28455 | 356 |
| 7 | Участок 8 | 24745 | 309 |
| 8 | Участок 9 | 43505 | 544 |
| 9 | Участок 10 | 44360 | 555 |
| 10 | Участок 11 | 32360 | 405 |
| 11 | Участок 12 | 41440 | 518 |
| 12 | Участок 13 | 24380 | 305 |
| 13 | Участок 14 | 49640 | 621 |
| 14 | Участок 15 | 46460 | 581 |
| 15 | Участок 16 | 37980 | 475 |
| 16 | Участок 17 | 28240 | 353 |
| 17 | Участок 18 | 28240 | 353 |
|  | Итого по кварталу 1 | 562915 | 7038 |
|  | Квартал 2 |  |  |
| 18 | Участок 19 | 49920 | 624 |
| 19 | Участок 20 | 16480 | 206 |
| 20 | Участок 21 | 16480 | 206 |
| 21 | Участок 22 | 21200 | 265 |
| 22 | Участок 23 | 34840 | 436 |
| 23 | Участок 24 | 44620 | 558 |
| 24 | Участок 25 | 31270 | 391 |
| 25 | Участок 26 | 26720 | 334 |
| 26 | Участок 27 | 27560 | 345 |
| 27 | Участок 28 | 20720 | 259 |
| 28 | Участок 29 | 41920 | 524 |
| 29 | Участок 30 | 22360 | 280 |
| 30 | Участок 31 | 35560 | 445 |
| 31 | Участок 32 | 23420 | 293 |
| 32 | Участок 33 | 32430 | 405 |
| 33 | Участок 34 | 44920 | 562 |
| 34 | Участок 35 | 13120 | 164 |
|  | Итого по кварталу 2 | 503540 | 6297 |
|  | Всего по жилому микрорайону району | 1066455 | 13335 |

- 5.4.2.  Улично-дорожная сеть

- 5.4.2.1. Расчет интенсивности движения транспорта

Параметры улично-дорожной сети на территории проектирования определены на основании величины транспортных потоков по жилым улицам и основным внутриквартальным проездам при расчетной численности населения.

Величины суммарных транспортных потоков в утренний час-пик рабочего дня из проектируемого микрорайона при расчетной численности населения, определены на основании расчета пассажиропотоков – см. таблицу 7.3.1.1

Величина суммарного потока индивидуального легкового транспорта при выезде из района в утренний час-пик рабочего дня рассчитана по формуле –

Алег = Пч. лег / mлег, где

Пч. лег – суммарный пассажиропоток на индивидуальном легковом транспорте при выезде из района в утренний час-пик, чел./ч (см.

mлег - коэффициент наполнения индивидуального легкового транспорта при трудовых поездках mлег = 1,2 чел.

Величина суммарного потока общественного транспорта при выезде из района в утренний час-пик рабочего дня рассчитана по формуле  –

Аобщ = Пч. общ х kпр / mобщ, привед. ед./ч, где

Пч.общ – суммарный пассажиропоток на общественном транспорте при выезде из района в утренний час-пик рабочего дня, чел./ч

kпр - коэффициент приведения интенсивности к легковому автомобилю в соответствии с таблицей 84 п. 3.5.85 Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области для автобусов - 2,5, для микроавтобусов – 1,5, в среднем kпр = 2,0

mобщ - средняя вместимость подвижного состава при норме наполнения подвижного состава по СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» (п.11.12) – 4 чел. на 1 м2 свободной площади пола, для автобусов большой вместимости m = 80 чел., для микроавтобусов – 20 чел., в среднем - 50 чел.

Результаты расчета величин суммарных транспортных потоков в утренний час-пик рабочего дня при выезде из микрорайонов представлены в таблице 7.4.2.1.

Таблица 7.4.2.1

| №№ | Наименование территории | Пассажиропоток в утренний час-пик при выезде из района, чел./ч |  | Суммарный транспортный поток в утренний час-пик при выезде из района, привед. ед./ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на индивидуальном легковом транспорте | на общественном транспорте | на индивидуальном легковом транспорте | на общественном транспорте | Всего |
| 1 | Квартал 1 | 1190 | 1784 | 992 | 71 | 1063 |
| 2 | Квартал 2 | 1064 | 1596 | 887 | 64 | 951 |
|  | Всего по жилому микрорайону | 2254 | 3380 | 1879 | 135 | 2014 |

- 5.4.2.2. Характеристика улично-дорожной сети

Схема организации транспортного обслуживания проектируемого микрорайона принята с учетом решений по Генеральному плануа муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденному решением совета депутатов муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 26 сентября 2013 г. № 32, в отношении развития транспортной инфраструктуры.

В проекте предлагается организация двух въездов-выездов на территорию проектирования (северный и южный) по проектной межквартальной жилой улице на проектные магистрали № 5 и № 6, ограничивающие территорию проектирования с запада, юго-запада и юго-востока, предусмотренные в Генеральном плане муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Транспортный каркас проектируемой территории сформирован межквартальной жилой улицей меридионального направления, системой основных (выделенных красными линиями) и второстепенных внутриквартальных проездов, обеспечивающих решение следующих задач:

- распределение транспорта по территории проектирования;

- обеспечение транспортной связи участков между собой и с внешними дорогами;

- распределение транспорта внутри каждого участка и обеспечение подъезда к каждому зданию;

- обеспечение планировочного решения проектируемой территории, отвечающего требованиям очередности его освоения;

- обеспечение удобного въезда-выезда к каждому объекту в процессе строительства.

По принятому планировочному решению роль главного пешеходно-транспортного направления в микрорайоне выполняет межквартальная жилая улица меридионального направления. Ширина проезжей части межквартальной жилой улицы принята 14,0 м (про две полосы движения в каждую сторону).

Распределение транспорта внутри кварталов и участков, непосредственный подъезд к жилым домам осуществляется по основным (выделенным красными линиями) и второстепенным внутриквартальным проездам с шириной проезжей части 6,0-7,0 м и тротуарами шириной 1,5 м.

Для оценки эффективности запроектированной улично-дорожной сети рассчитан коэффициент использования пропускной способности проектируемой межквартальной жилой улицы как отношение ее пропускной способности к интенсивности движения транспорта на расчетный срок. При расчете распределение проектных транспортных потоков по межквартальной жилой улице и основным внутриквартальным проездам, выделенным красными линиями, проектируемого микрорайона выполнено, исходя из условия минимизации пробегов транспорта при проектном начертании улично-дорожной сети. Результаты расчета коэффициент использования пропускной способности проектируемой межквартальной жилой улицы представлен в таблице 5.4.2.2.1.

Таблица 5.4.2.2.1

| Наименование элемента улично-дорожной сети | Число полос движения в одном направлении | Пропускная способность, в одном направлении, прив. ед./ч | Расчетная интенсив-ность движения в одном направлении, прив. ед./ч | Коэффици-ент исполь-зования пропускной способности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектируемая межквартальная жилая улица на выезде из жилого микрорайона | 2 | 1330 | 1102 | 83 |

Как видно из таблицы 5.4.2.2.1, на расчетный срок проекта планировки территории использование пропускной способности межквартальной жилой улицы составит 83 %, что является показателем достаточности и эффективности запроектированной улично-дорожной сети.

Проектная протяженность улично-дорожной сети на территории проектируемого жилого микрорайона (без учета второстепенных проездов и подъездов) составляет 5,84 км, в том числе:

- основных внутриквартальных проездов – проездов, выделенных красными линиями, – 3,86 км, при ширине проезжей части – 6,0-7,0 м;

- межквартальной жилой улицы – 1,38 км при ширине проезжей части 14,0 м.

Плотность улично-дорожной сети на территории проектирования с учетом протяженности проектных магистралей № 5 и № 6 (2,90 км), ограничивающих территорию проектирования с запада, юго-запада и юго-востока составит 3,1 км/км2, что соответствует требованиям по Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области (п.3.5.87) – от 2,8 до 4,5 км/км2.

На территории участков предусматриваются второстепенные проезды с шириной проезжей части 3,5 м, 6,0 м и 7,0 м с тротуарами по 1,5 м. По основным пешеходным направлениям организуются пешеходные аллеи.

Для обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» (п.п. 11.8, 11.9, 11.11) и требованиями СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги». Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* (п. 6.15) в проекте предусмотрено:

- организация светофорного регулирования на основных перекрестках улично-дорожной сети;

- устройство радиусов закруглений по кромке тротуаров на основных проездах не менее 8,0 м, на второстепенных проездах не менее 5,0 м;

- обеспечение видимости на нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц за счет соблюдения нормативных размеров треугольников видимости;

- устройство пешеходных переходов в одном уровне на жилых улицах и основных внутриквартальных проездах с интервалом 200-300 м.

- 5.4.3.  Предприятия по обслуживанию легковых автомобилей

Для постоянного хранения индивидуального транспорта на территории микрорайона в проекте предусмотрено строительство открытых одноуровневых и многоуровневых надземных закрытых автостоянок. Предложения о размещения мест постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей по участкам отражено в таблице 5.4.3.1 –

Таблица 5.4.3.1

| Наименование территории | Расчетное количество индивидуальных легковых автомобилей, шт. | Проектная вместимость постоянных мест хранения, машино-мест | Обеспеченность местами постоянного хранения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Квартал 1 |  |  |  |
| Участок 2 | 266 | 219 | 82 |
| Участок 3 | 477 | 415 | 87 |
| Участок 4 | 267 | 263 | 99 |
| Участок 5 | 204 | 203 | 100 |
| Участок 6 | 449 | 410 | 91 |
| Участок 7 | 356 | 329 | 92 |
| Участок 8 | 309 | 261 | 84 |
| Участок 9 | 544 | 512 | 94 |
| Участок 10 | 555 | 523 | 94 |
| Участок 11 | 405 | 387 | 96 |
| Участок 12 | 518 | 471 | 91 |
| Участок 13 | 305 | 294 | 96 |
| Участок 14 | 621 | 503 | 81 |
| Участок 15 | 581 | 565 | 97 |
| Участок 16 | 475 | 439 | 92 |
| Участок 17 | 353 | 345 | 98 |
| Участок 18 | 353 | 345 | 98 |
| на прилегающих территориях общего пользованиях |  | 554 |  |
| Итого по кварталу 1, в том числе: | 7038 | 7038 | 100 |
| на наземных открытых автостоянках |  | 2323 |  |
| на полуполуподземных закрытых автостоянках |  | 4715 |  |
| Квартал 2 |  |  |  |
| Участок 19 | 624 | 611 | 98 |
| Участок 20 | 206 | 205 | 100 |
| Участок 21 | 206 | 200 | 97 |
| Участок 22 | 265 | 259 | 98 |
| Участок 23 | 436 | 435 | 100 |
| Участок 24 | 558 | 552 | 99 |
| Участок 25 | 391 | 337 | 86 |
| Участок 26 | 334 | 282 | 84 |
| Участок 27 | 345 | 284 | 82 |
| Участок 28 | 259 | 238 | 92 |
| Участок 29 | 524 | 475 | 91 |
| Участок 30 | 280 | 259 | 93 |
| Участок 31 | 445 | 412 | 93 |
| Участок 32 | 293 | 273 | 93 |
| Участок 33 | 405 | 399 | 99 |
| Участок 34 | 562 | 562 | 100 |
| Участок 35 | 164 | 164 | 100 |
| на прилегающих территориях общего пользованиях |  | 349 |  |
| Итого по кварталу 2, в том числе: | 6297 | 6296 | 100 |
| на наземных открытых автостоянках |  | 1976 |  |
| на полуполуподземных закрытых автостоянках |  | 4320 |  |
| Всего по жилому микрорайону, в том числе: | 13335 | 13334 | 100 |
| на наземных открытых автостоянках |  | 4299 |  |
| на полуполуподземных закрытых автостоянках |  | 9035 |  |

Обеспеченность местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей в целом по жилому микрорайону составит - 100 %.

Из общего количества мест постоянного хранения легковых автомобилей на территории жилого микрорайона размещено -

- на наземных одноуровневых открытых автостоянках - 4299 машино-мест (32,2 %);

- в полуподземных одноуровневых автостоянках - 9035 машино-мест (67,8 %).

Наземные одноуровневые открытые и полуподземные одноуровневые автостоянки размещены в непосредственной близости от мест проживания и мест обслуживания с соблюдением нормативного расстояния до жилых и общественных зданий.

Обслуживание легкового транспорта будет производиться на автозаправочных станциях и станциях технического обслуживания, расположенных на соседних территориях.

- 5.5. Предложения по формированию инженерной инфраструктуры

Обоснование решений по развитию инженерной инфраструктуры на территории проектирования, в том числе расчет инженерных нагрузок, – см. том 2 книга 3 «Инженерное обеспечение развития территории». Расчетные показатели по инженерным нагрузкам представлены в главе 10.1 «Технико-экономические показатели в целом по территории проектирования».

- 5.5.1. Теплоснабжение

Теплоснабжение проектируемых объектов жилой и общественной застройки в объеме на расчетный срок – 111,0 Гкал/ч предусматривается от двух проектных блок-модульных газовых котельных.

В проекте предусматриваются следующие решения по теплоснабжению:

- двухконтурная схема теплоснабжения от котельной с замкнутым первым контуром и теплообменниками в индивидуальных тепловых пунктах для отопления проектируемой застройки и подготовки горячей воды;

- подземная прокладка тепловых сетей, сети водоснабжения прокладываются отдельно;

- подключение зданий общественной застройки через свои индивидуальные тепловые пункты - ИТП;

- трассировка трубопроводов магистральных тепловых сетей под газонами вдоль проезжей части с соблюдением СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- удаление дренажных вод из тепловых камер выпусками в ливневую канализацию соблюдением уклонов и отметок для обеспечения самотечного удаления воды;

- система теплоснабжения до ИТП - двухтрубная, после ИТП – четырехтрубная.

Трассировку и диаметры проектируемых тепловых сетей необходимо уточнить на следующих стадиях проектирования.

- 5.5.2. Водоснабжение

Водоснабжение проектируемых объектов жилой и общественной застройки в объеме 9,8 тыс. м3/сут согласно технического заключения, выданного ООО «Управляющая компания «Мурино», предусматривается от строящихся сетей водоснабжения центральной части деревни Мурино. Точки врезки на проектируемой закольцованной водопроводной сети диаметром 500 мм.

Для обеспечения подключения к коммунальным сетям водоснабжения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» необходимо выполнить комплекс мероприятий по увеличению пропускной способности выхода Муринской насосной станции (водовода диаметром 1200-900 мм по ул. Шато Руставели – пр. Просвещения – Гражданскому пр.):

- санацию водовода диаметром 1200 мм по ул. Шато Руставели на участке от Муринской насосной станции до пр. Просвещения;

- реконструкцию водовода диаметром 900 мм по пр. Просвещения на участке от ул. Шато Руставели до Гражданского пр. с увеличением внутреннего диаметра до 1000 мм;

- запроектировать и проложить водовод 1200 мм (3-й выход) от Муринской ПНС, вдоль КАД, по пр. Культуры с присоединением к водоводам диаметром 900 мм и 1200 мм по Суздальскому пр.;

- строительство водопроводных сетей от точки подключения до административной границы города Санкт-Петербурга.

Внутриплощадочная сеть водопровода в границах участка проектирования  предусматривается по кольцевой магистральной схеме. При нормальной работе сети магистрали служат как для обеспечения водой ближайших потребителей, так и для транзита воды потребителям, расположенных дальше. При аварии магистральных участков сети перемычки участвуют в переброске транзитных расходов воды.

Наружное пожаротушение 2х35,0 л/с обеспечивается от пожарных гидрантов, устанавливаемых на сетях водопровода.

Водопроводная сеть выполняется из труб ПЭ 100, Икапласт по ГОСТ 18599-2001, диаметром 350 – 200 мм. Диаметр, трассировка, глубина прокладки водопроводной сети уточняется на следующих стадиях проектирования.

- 5.5.4. Канализация

Отведение хозяйственно-бытовых стоков с проектируемой территории согласно технического заключения, выданного ООО «Управляющая компания «Мурино», осуществляется в проектируемую канализационную сеть центральной части деревни Мурино.

Суммарный расчетный объем отведения бытовых стоков на расчетный срок составит – 8,3 тыс. м3/сут.

Для обеспечения подключения к коммунальным сетям водоотведения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» необходимо выполнить следующие мероприятия:

- реконструкция с увеличением диаметра до 700 мм существующей сети бытовой коммунальной  канализации по Гражданскому пр. до шахты № 148 тоннельного канализационного коллектора Выборгский;

- реконструкцию шахты № 148 тоннельного канализационного коллектора Выборгский ;

- строительство микротоннеля диаметром 1200 мм от административной границы Санкт-Петербурга до проектируемой шахты №16 коллектора дублера Выборгского ТКК;

- строительство канализационных сетей от точки подключения до административной границы города Санкт-Петербурга.

Диаметр, трассировка канализационной сети от проектируемых объектов жилой и общественной застройки уточняется на следующих стадиях проектирования.

Сбор дождевых стоков осуществляется в накопительно–регулирующую емкость. Накопительная емкость представляет собой железобетонный резервуар. В резервуаре устанавливаются погружные насосы для подачи стоков на очистные сооружения. Из аккумулирующей емкости дождевые сточные воды подаются на очистку в очистные сооружения поверхностного стока (ОСПС). Очистные сооружения выполняются в едином корпусе и состоят из трех блоков: отстойник взвешенных веществ, сепаратор нефтепродуктов, фильтры доочистки. В проекте принимается ОСПС производительностью 30 л/с – 3 шт., производительностью 20 л/с – 1 шт . Размещение ОСПС планируется в южной части проектируемой территории. Очищенные дождевые стоки из очистных сооружений самотеком отводятся в реку Охта.

На территории проектирования предусматривается устройство колодцев с фильтр-патронами на проектируемой сети дождевой канализации для локальной очистки поверхностных стоков с территорий автостоянок.

Трассировка сетей отведения поверхностного стока, размещение и производительность локальных очистных сооружений подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

- 5.5.4. Газоснабжение

Использование природного газа в проектируемой жилой и общественной застройке предусматривается как вид основного топлива для двух газовых котельных установок суммарной производительностью 111,0 Гкал/ч.

Газоснабжение двух проектируемых блок-модульных газовых котельных в объеме на расчетный срок 15,1 тыс. м3/ч технически возможно осуществить от планируемой к строительству в данном районе ГРС «Восточная - 2».

Давление газа на вводе в КУ должно быть средним - от 0,005 до 0,3 МПа (от 0,05 до 3,0 кг/см2). При большем давлении для снижения давления газа до 0,3МПа (3,0 кг/см2), на территории котельной необходимо предусмотреть ГРП в шкафном или в контейнерном исполнении с возможностью комплектации двумя линиями редуцирования (основной и резервной), коммерческим узлом учета расхода газа, электрическим или водяным обогревом.

Мероприятия по газоснабжению предусмотренные  в проекте планировки:

- проектирование и перекладка части распределительного газопровода высокого давления диаметром 108 мм, проходящего по участкам перспективной застройки. Перекладку произвести в инженерно-техническом коридоре вдоль проектируемых улиц (магистрали №5 и магистрали №6);

- проектирование и строительство распределительного газопровода высокого давления от ГРС «Восточная - 2» до проектируемых ГРП. Размещение ГРП предусматривается на участках, выделенных под размещение блок-модульных газовых котельных в границах территории проектирования;

- проектирование и строительство ГРП.

Диаметр, трассировка газопроводной сети уточняется на следующих стадиях проектирования.

- 5.5.5. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей на бытовые (в том числе на пищеприготовление) и иные нужды в объеме на расчетный срок 33,6 МВт предполагается осуществлять от новой ПС 220/10 кВ, размещение которой предусматривается в северной части территории проектирования.

Распределение электроэнергии предусматривается через четыре распределительных подстанций (РТП) 10 кВ и трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ. Локальные ТП представляют собой двухтрансформаторные подстанции с распределительным устройством 10/0,4 кВ для подключения потребителей на соответствующем этапе строительства.

В проекте планировки территории для электроснабжения потребителей электрической энергии предлагаются следующие мероприятия:

- вынос транзитных воздушных линии электропередачи 10 кВ от ТЭС №21 «Северная» из пятнен застройки. Вынос произвести по северной границе территории проектирования;

- на ОРУ 220 кВ ТЭС №21 «Северная» установить две новые линейные ячейки;

- проектирование и строительство ПС 220/10 кВ с трансформаторами 2х80 МВА;

- подключение ПС 220/10 кВ к новым линейным ячейкам на ОРУ 220 кВ ТЭС №21 «Северная» по новым ЛЭП напряжением 220 кВ ;

- проектирование и строительство распределительных подстанций (РТП) 10 кВ;

- проектирование и строительство необходимого количества двухтрансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ на территории застройки;

- все проектные линии напряжения 10 кВ на территории проектирования рекомендуется выполнить подземно с применением кабелей; марку, сечение кабельных линий необходимо определить на стадии рабочего проектирования после уточнения нагрузок;

- проектирование и строительство на территории проектируемого микрорайона (квартала) распределительной сети 0,4 кВ от проектных ТП 10/0,4 кВ.

Количество и места расположения ТП и предполагаемых трасс кабельных линий указаны условно и должны быть определены на стадии рабочего проектирования после уточнения нагрузок.

- 5.5.6. Связь

В проектируемом жилом микрорайоне предполагается развитие следующих видов связи:

- телефонизация на 22,8 тыс. точек подключения;

- радиофикация на 22,4 тыс. точек подключения;

- телефикации на 55,4 тыс. точек подключения.

В проекте планировки территории предусматривается -

- развитие стационарной телефонной связи как современных цифровых коммутационных систем на базе технологии GPON с прокладкой от АТС волоконно-оптических кабелей;

- радиофикации объектов с организацией канала связи для подачи сигнала оповещения от точки присоединения с возможностью получения сигналов оповещения РАСЦО ГО и ЧС;

- развития сети кабельного телевидения с передачей цифрового телевизионного сигнала по технологии GPON в каждую квартиру по технологии IpTV;

- обеспечение повсеместного доступа в сеть Интернет.

- 5.6.  Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

По результатам инженерно-экологических изысканий, выполненных ООО «ИЭГИП» в июне 2014 года (см. главу 2.1.8.2) почва на отдельных участках территории проектирования по степени эпидемической опасности в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почву» относится к категории «умеренно опасная» и «опасная», что определяет необходимость рекультивации территории путем снятия загрязненного грунта и вывозкой его на полигоны промышленных отходов.

Проектные предложения по вертикальной планировке территории проектирования отражены на Схеме вертикальной планировки в томе 2 книга 3 «Инженерное обеспечение развития территории».

При вертикальной планировке территории учтены существующие отметки прилегающих территорий. Проектные отметки по осям улиц и проездов назначены с учетом срезки слоя растительного грунта. По красным улицам улиц и проездов, а также границам участков назначены директивные отметки.

Вертикальная планировка территории решена с соблюдением нормативных продольных и поперечных уклонов проездов для обеспечения отвода поверхностных (дождевых и талых) вод. Отвод поверхностных вод с проезжей части предполагается осуществлять через дождеприемные колодцы дождевой канализации в накопительную емкость и далее на очистные сооружения поверхностного стока. С тротуаров поверхностный водоотвод осуществляется по уклонам на газоны или проезжую часть.

- 6.  Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения

В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» в проекте предусмотрено создание условий для обеспечения жизнедеятельности маломобильных групп населения (МГН), в том числе:

- прокладка линий общественного пассажирского транспорта в пределах пешеходной доступности от объектов социальной инфраструктуры, которые не могут быть размещены в пределах пешеходной доступности от всех жилых зон (объекты здравоохранения, учреждения культуры и искусства, спортивные центры);

- выделение для маломобильных групп населения 10 % машино-мест от общего количества шириной 3,5 м с обозначением знаками, принятыми в международной практике, на площадке для временного хранения автомобилей, расположенной на расстоянии от наиболее удаленного входа в здание – 30 м;

- обеспечение продольного уклона тротуаров вдоль зданий не выше 5 %, поперечного уклон не выше 2 %;

- обеспечение высоты бордюров по краям пешеходных путей на тротуарах не менее 0,05 м; высоты бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью не выше 0,04 м;

- применение для покрытий тротуаров мелкозернистого асфальтобетона, не затрудняющего передвижение МГН на креслах-колясках или с костылями.

- 7.  Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Детально мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе мероприятия по обеспечению пожарной безопасности отражены в томе II книга 4 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в проекте планировки предусмотрено:

- обеспечение жилых, производственных и общественно-деловых зон телефонной связью, радиосвязью и телевизионным вещанием, системой диспетчеризации для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и пожарах, для связи со службами спасения;

- обеспечение надежности энергоснабжения потребителей от нескольких независимых источников питания;

- обеспечение устойчивости использования источников водоснабжения за счет организации двух водопроводных вводов на территорию микрорайона и закольцовке водопроводной сети;

- обеспечение условия беспрепятственной экстренной эвакуации населения из микрорайона на загородные дороги не менее чем в двух направлениях по улицам, ограничивающим микрорайон с севера и юга, и основным внутриквартальным проездам;

- обеспечение условий организации беспрепятственного подъезда к микрорайону сил и средств спасательных подразделений для ликвидации чрезвычайных ситуаций не менее чем с двух направлений.

- размещение на территории проектирования пожарного депо с учетом предельно допустимого времени прибытия первого пожарного расчета до каждого объекта - 10 мин. на земельном участке, имеющим выезды на улицы или дороги местного значения

- возможность оборудования пожарного депо сетью телефонной связи и спецлиниями «01»;

- обеспечение устойчивости использования источников для пожаротушения;

- устройство подъездов к реке Охта и ручью для забора воды пожарными машинами;

- соблюдение расстояний от границ многоквартирной застройки до лесных массивов не менее 50 м;

- организация беспрепятственного подъезда пожарных машин при ликвидации пожара;

- возможность обеспечением жилых, общественных и коммунальных объектов телефонной связью, сетями радиофикации и телевизионным вещанием для оповещения населения;

- выполнение комплекса мер по защите древесной растительности от пожаров при строительстве (Правила пожарной безопасности в лесах Российской Федерации).

- 8.  Мероприятия по санитарной очистке территории

Мероприятия по санитарной очистке территории проектируемого жилого микрорайона разработаны с учетом с требований СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест», Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 г. № 170.

В процессе жизнедеятельности населения проектируемого микрорайона будут образовываться твердые нетоксичные отходы потребления - ТБО (класс опасности IY) и твердые коммунальные отходы, образующиеся от уборки прилегающей территории (класс опасности IY). Количество бытовых отходов на 1 очередь строительства и на расчетный срок генерального плана, определено по нормам СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Приложение М) и представлено в таблице 8.1.

Таблица 8.1

| №№ п/п | Наименование отходов | Единица измерения | Коли-чество | Норматив на единицу измерения |  | Объем отходов на расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/год | т/год | м3/год | т/год |
| 1 | Общее количество ТБО от постоянного населения с учетом общественных зданий (исключая крупногабаритные ТБО) | чел. | 30,47 | 1,45 | 0,29 | 44,18 | 8,84 |
| 2 | Общее количество крупногабаритных ТБО (5 % от п.1) |  |  |  |  | 2,21 | 0,44 |
| 3 | Твердые коммунальные отходы (смет с убираемых асфальтовых покрытий) | м2 | 34,20 | 0,008 | 0,005 | 0,27 | 0,17 |
|  | Всего |  |  |  |  | 46,66 | 9,45 |

В проекте предусмотрена следующая система сбора ТБО –

- накопление твёрдых бытовых отходов на мусоросборных площадках, размещаемых с учетом требований п.п. 2.2.27-2.2.28 Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области на расстоянии не менее 20 м от окон жилых и общественных зданий и не более 100 м до наиболее удаленного входа в жилое здание для домов с  мусоропроводом;

- вывоз твердых бытовых и коммунальных отходов в количестве 46,66 тыс. м3/год (9,45 т/год), образующихся на территории проектируемого жилого микрорайона, будут осуществлять уполномоченные организации на ближайшие полигоны твердых бытовых отходов - «Новоселки» (филиал СПб ГУП «МПБО-2»), расположенный в поселке Левашово г. Санкт-Петербург, и на полигон, расположенный в деревне Лепсари муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

- 9.  Мероприятия по охране окружающей среды

Решение о необходимости рекультивации территории с вывозкой загрязненных почв на специализированные полигоны может быть принято после специального обследования на следующей стадии проектирования.

Земляные работы должны быть организованы с учетом максимального сохранения существующих зеленых насаждений.

При осуществлении строительно-монтажных работ по строительству объектов капитального строительства на территории микрорайона предусмотрен комплекс работ, оказывающих определённое воздействие на земельные ресурсы только во время строительства.

На территории проведения строительных работ необходимо бережно сохранять почвенно-растительный слой. Почвенно-растительный слой непосредственно с пятен строительства зданий и сооружений, а также с участков дорог и площадок подлежит складированию с последующим использованием при благоустройстве территории микрорайона.

Вывоз избыточных земляных масс (от выемки грунта под фундаменты и инженерные сети и др.) необходимо осуществлять специализированным транспортом на специальные полигоны.

Для исключения возможности загрязнения почв на территории проектируемого микрорайона в период строительства предусматривается:

- проведение работ по строительству зданий и сооружений в соответствии с «Проектом организации строительства»;

- устройство специальных мест (площадок) для временной стоянки машин и механизмов;

- использование специальных поддонов при замене масел в стационарных механизмах, исключающих попадание ГСМ в грунт и воду;

- организация системы селективного сбора (временное хранение отходов на специально оборудованных площадках в металлических контейнерах, исключающих контакт атмосферных осадков с отходами) и своевременного вывоза образующихся строительных отходов и ТБО;

- озеленение и благоустройство территории после завершения строительства.

Для исключения возможности загрязнения почв на территории проектируемого микрорайона в период дальнейшей эксплуатации предусматривается:

- сохранение водонепроницаемых покрытий;

- организация системы селективного сбора - временное хранение отходов на специально оборудованных площадках в металлических контейнерах, исключающих контакт атмосферных осадков с отходами;

- организация своевременного вывоза образующихся отходов производства и потребления на санкционированные полигоны бытовых отходов.

- 10.  Основные технико-экономические показатели по проекту планировки территории

- 10.1. Основные показатели в целом по территории проектирования

| №№ п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Сущест-вующее положение | Полное развитие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 1 | Общая площадь территории в границах проектирования, в том числе: | га % | 140,61 100,00 | 140,61 |
| 1.1 | Общая площадь территории жилых кварталов, в том числе по функционально-планировочным зонам: | га % | - | 122,18 86,89 |
| 1.1.1 | зоны застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами | га % | - | 59,93 42,62 |
| 1.1.2 | зоны объектов делового, общественного и торгового назначения | га % | - | 6,86 4,88 |
| 1.1.3 | зоны объектов социальной инфраструктуры | га % | - | 18,39 13,08 |
| 1.1.4 | рекреационные зоны, в том числе: | га % | - | 26,89 19,12 |
| 1.1.4.1 | зоны объектов досуга и отдыха | га % | - | 9,31 6,62 |
| 1.1.4.2 | зоны зеленых насаждений общего пользования | га % | - | 17,58 12,50 |
| 1.1.5 | зоны объектов транспортной инфраструктуры | га % | - | 6,81 4,84 |
| 1.1.6 | зоны объектов инженерной инфраструктуры | га % | - | 3,30 2,35 |
| 1.2 | Площадь внеквартальной территории, в том числе по функционально-планировочным зонам: | га % | - | 18,43 13,11 |
| 1.2.1 | межквартальной улично-дорожной сети | га % | - | 15,09 10,73 |
| 1.2.2 | зеленых насаждений общего пользования, береговых полос | га % | - | 3,34 2,38 |
| 2 | Из общей площади в границах проектирования площадь жилых кварталов, в том числе: | га |  | 122,18 |
| 2.1 | площадь территории квартала 1 | га | - | 65,18 |
| 2.2 | площадь территории квартала 2 | га | - | 57,00 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 3 | Численность постоянного населения, в том числе: | тыс. чел. | - | 30,47 |
| 3.1 | численность населения в квартале 1 | тыс. чел. | - | 16,08 |
| 3.2 | численность населения в квартале 2 | тыс. чел. | - | 14,39 |
| 4 | Плотность постоянного населения на территории кварталов |  |  |  |
| 4.1 | Плотность населения на территории квартала 1 | чел./га | - | 247 |
| 4.2 | Плотность населения на территории квартала 2 | чел./га | - | 287 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 5 | Общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений, в том числе: | тыс. м2 | - | 1679,95 |
| 5.1 | Общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений в квартале 1 | тыс. м2 | - | 868,56 |
| 5.2 | Общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений в квартале 2 | тыс. м2 | - | 811,39 |
| 6 | Общая площадь квартир многоквартирных жилых домов, в том числе: | тыс. м2 | - | 1066,46 |
| 6.1 | Общая площадь квартир многоквартирных жилых домов в квартале 1 | тыс. м2 | - | 562,92 |
| 6.2 | Общая площадь квартир многоквартирных жилых домов в квартале 2 | тыс. м2 | - | 503,54 |
| 7 | Плотность жилищного фонда на территории кварталов |  |  |  |
| 7.1 | Плотность жилищного фонда на территории квартала 1 | м2 площади квартир/га | - | 8636 |
| 7.2 | Плотность жилищного фонда на территории квартала 2 | м2 площади квартир/га | - | 8834 |
| 8 | Высотные нормативные параметры застройки |  |  |  |
| 8.1 | Максимальная этажность застройки | этаж |  | 12 |
| 8.2 | Максимальная высота зданий | м |  | 37 |
| IY | БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  |
| 9 | Площадь озелененных территорий общего пользования микрорайона в границах жилых кварталов | тыс. м2 | - | 17,52 |
| 10 | Площадь озелененных территорий общего пользования микрорайона в границах жилых кварталов на 1 жителя | м2/чел. | - | 6,1 |
| Y | СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| 11 | Детские дошкольные учреждения | объект место | - | 8 1835 |
| 12 | Общеобразовательные школы | объект место | - | 3 2800 |
| 13 | Предприятия розничной торговли, всего | м2 торговой площади | - | 3060 |
| 13.1 | - продовольственными товарами | м2 торговой площади | - | 2140 |
| 13.2 | - непродовольственными товарами | м2 торговой площади | - | 920 |
| 14 | Предприятия общественного питания | посадочное место | - | 245 |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | 62 |
| 16 | Аптеки | объект | - | 4 |
| 17 | Филиалы банков | операцион-ное место | - | 16 |
| 18 | Жилищно-эксплуатационные службы | объект | - | 2 |
| 19 | Помещения досуга и любительской деятельности | м2 нормируе-мой площади | - | 1525 |
| 20 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 площади пола | - | 2140 |
| 21 | Опорный пункт охраны порядка | м2 нормируе-мой площади | - | 310 |
| 22 | Общественные туалеты | прибор | - | 30 |
| YI | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 23 | Протяженность улично-дорожной сети всего, в том числе: | км | - | 5,84 |
| 23.1 | межквартальной жилой улицы | км | - | 1,38 |
| 23.2 | основных внутриквартальных проездов (проездов, выделенных красными линиями) | км | - | 3,68 |
| 24 | Общее количество мест для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей на территории жилого микрорайона, в том числе: | машино-мест | - | 13334 |
| 24.1 | на наземных открытых автостоянках | машино-мест | - | 4299 |
| 24.2 | на полуполуподземных закрытых автостоянках | машино-мест | - | 9035 |
| YII | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 25 | Водоснабжение |  |  |  |
| 25.1 | Общий объем среднесуточного водопотребление | тыс. м3/сут | - | 9,8 |
| 25.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут | - | 322 |
| 26 | Канализация |  |  |  |
| 26.1 | Общий объем бытовых стоков | тыс. м3/сут | - | 8,3 |
| 27 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 27.1 | Суммарная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | 111,0 |
| 28 | Газоснабжение |  |  |  |
| 28.1 | Общий объем расхода газа | тыс. м3/сут | - | 15,1 |
| 27 | Электроснабжение |  |  |  |
| 27.1 | Общая потребность в электроэнергии | тыс. кВА | - | 33,6 |
| 29 | Связь |  |  |  |
| 29.1 | Количество точек подключения стационарной телефонной сети | тыс. шт. | - | 22,8 |
| 29.2 | Количество точек подключения радиотрансляционной сети | тыс. шт. | - | 22,4 |
| 29.3 | Количество точек подключения телевизионной сети | тыс. шт. | - | 55,4 |

- 10.2. Основные показатели по участкам на территории проектирования

| №№ п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Количество при полном развитии |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Квартал 1 |  |  |
| 1 | Участок 1. Торговый комплекс |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 39679 |
| 2 | Участок 2 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями (с обязательным размещением в первых этажах зданий вдоль проездов, выделенных красными линиями, встроенно-пристроенных помещений) |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 14547 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 36406 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 21310 |
|  | население | чел. | 609 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 219 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 74 |
|  | подземных | машино-мест | 145 |
| 3 | Участок 3 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями (с обязательным размещением в первых этажах зданий вдоль проездов, выделенных красными линиями, встроенно-пристроенных помещений) |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 21397 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 64646 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 38180 |
|  | население | чел. | 1091 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 415 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 125 |
|  | подземных | машино-мест | 290 |
| 4 | Участок 4 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями (с обязательным размещением в первых этажах зданий вдоль проездов, выделенных красными линиями, встроенно-пристроенных помещений) |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 18744 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 38251 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 21335 |
|  | население | чел. | 610 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 263 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 113 |
|  | подземных | машино-мест | 150 |
| 5 | Участок 5 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями (с обязательным размещением в первых этажах зданий вдоль проездов, выделенных красными линиями, встроенно-пристроенных помещений) |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 12743 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 29035 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 16335 |
|  | население | чел. | 467 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 203 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 88 |
|  | подземных | машино-мест | 115 |
| 6 | Участок 6 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями (с обязательным размещением в первых этажах зданий вдоль проездов, выделенных красными линиями, встроенно-пристроенных помещений) |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 18989 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 53278 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 35950 |
|  | население | чел. | 1027 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 410 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 120 |
|  | подземных | машино-мест | 290 |
| 7 | Участок 7 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями (с обязательным размещением в первых этажах зданий вдоль проездов, выделенных красными линиями, встроенно-пристроенных помещений) |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 16634 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 42859 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 28455 |
|  | население | чел. | 813 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 329 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 64 |
|  | подземных | машино-мест | 265 |
| 8 | Участок 8 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями (с обязательным размещением в первых этажах зданий вдоль проездов, выделенных красными линиями, встроенно-пристроенных помещений) |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 14579 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 37413 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 24745 |
|  | население | чел. | 707 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 261 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 51 |
|  | подземных | машино-мест | 210 |
| 9 | Участок 9 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями (с обязательным размещением в первых этажах зданий вдоль проездов, выделенных красными линиями, встроенно-пристроенных помещений) |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 23338 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 64277 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 43505 |
|  | население | чел. | 1243 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 512 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 142 |
|  | подземных | машино-мест | 370 |
| 10 | Участок 10 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями (с обязательным размещением в первых этажах зданий вдоль проездов, выделенных красными линиями, встроенно-пристроенных помещений) |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 23552 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 67704 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 44360 |
|  | население | чел. | 1267 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 523 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 118 |
|  | подземных | машино-мест | 405 |
| 11 | Участок 11 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями (с обязательным размещением в первых этажах зданий вдоль проездов, выделенных красными линиями, встроенно-пристроенных помещений) |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 16959 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 49272 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 32360 |
|  | население | чел. | 925 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 387 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 107 |
|  | подземных | машино-мест | 280 |
| 12 | Участок 12 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 22796 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 61920 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 41440 |
|  | население | чел. | 1184 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 471 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 131 |
|  | подземных | машино-мест | 340 |
| 13 | Участок 13 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями (с обязательным размещением в первых этажах зданий вдоль проездов, выделенных красными линиями, встроенно-пристроенных помещений) |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 13337 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 35788 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 24380 |
|  | население | чел. | 697 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 294 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 84 |
|  | подземных | машино-мест | 210 |
| 14 | Участок 14 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенными помещениями |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 27206 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 74440 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 49640 |
|  | население | чел. | 1418 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 503 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 123 |
|  | подземных | машино-мест | 380 |
| 15 | Участок 15 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями (с обязательным размещением в первых этажах зданий вдоль проездов, выделенных красными линиями, встроенно-пристроенных помещений) |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 26700 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 69772 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 46460 |
|  | население | чел. | 1327 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 565 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 165 |
|  | подземных | машино-мест | 400 |
| 16 | Участок 16 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 19312 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 57324 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 37980 |
|  | население | чел. | 1085 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 439 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 84 |
|  | подземных | машино-мест | 355 |
| 17 | Участок 17 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 16164 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 43088 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 28240 |
|  | население | чел. | 807 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 345 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 90 |
|  | подземных | машино-мест | 255 |
| 18 | Участок 18 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 15225 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 43088 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 28240 |
|  | население | чел. | 807 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 345 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 90 |
|  | подземных | машино-мест | 255 |
| 19 | Участок 36 Детское дошкольное учреждение на 200 мест |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 8001 |
|  | площадь застройки | м2 | 1635 |
|  | общая площадь здания по внешнему обводу наружных стен | м2 | 3270 |
|  | вместимость | мест | 200 |
| 20 | Участок 37 Общеобразовательная школа на 825 мест |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 29701 |
|  | площадь застройки | м2 | 5487 |
|  | общая площадь здания по внешнему обводу наружных стен | м2 | 16460 |
|  | вместимость | мест | 825 |
| 21 | Участок 38 Детское дошкольное учреждение на 255 мест |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 10215 |
|  | площадь застройки | м2 | 2450 |
|  | общая площадь здания по внешнему обводу наружных стен | м2 | 4900 |
|  | вместимость | мест | 255 |
| 22 | Участок 39 Общеобразовательная школа на 650 мест |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 28639 |
|  | площадь застройки | м2 | 4323 |
|  | общая площадь здания по внешнему обводу наружных стен | м2 | 12970 |
|  | вместимость | мест | 650 |
| 23 | Участок 40 Детское дошкольное учреждение на 255 мест |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 10204 |
|  | площадь застройки | м2 | 2450 |
|  | общая площадь здания по внешнему обводу наружных стен | м2 | 4900 |
|  | вместимость | мест | 255 |
| 24 | Участок 41 Детское дошкольное учреждение на 255мест |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 10207 |
|  | площадь застройки | м2 | 2450 |
|  | общая площадь здания по внешнему обводу наружных стен | м2 | 4900 |
|  | вместимость | мест | 255 |
| 25 | Участок 42 Пожарное депо |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 12023 |
| 26 | Участок 43 Отделение полиции |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 12294 |
| 27 | Участок 44 Больнично-поликлинический комплекс емкостью 400 коек и 200 посещений в смену Станция скорой помощи на 4 автомобиля |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 7833 |
| 28 | Участок 45 Очистные сооружения поверхностного стока (ОСПС) |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 2881 |
| 29 | Участок 46 Стадион |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 33154 |
| 30 | Участок 47 Котельная |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 5325 |
| 31 | Участок 48 Трансформаторная подстанция 220/10 |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 4584 |
| 32 | Участок 49 Объекты отдыха и спорта |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 21313 |
| 33 | Участок 50 Объекты отдыха и спорта |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 9519 |
| 34 | Участок 62 Трансформаторная подстанция |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 146 |
| 35 | Участок 63 Распределительная трансформаторная подстанция |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 264 |
| 36 | Участок 64 Трансформаторная подстанция |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 144 |
| 37 | Участок 65 Распределительная трансформаторная подстанция |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 332 |
| 38 | Основные внутриквартальные проезды - проезды, выделенные красными линиями |  |  |
|  | общая площадь | м2 | 33085 |
| 39 | Зеленые насаждения общего пользования |  |  |
|  | общая площадь | м2 | 50061 |
|  | Всего по кварталу 1 |  |  |
|  | общая площадь квартала в красных линиях | м2 | 651826 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 868561 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 562915 |
|  | население | чел. | 16084 |
|  | вместимость стоянок для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей, в том числе: | машино-мест | 7038 |
|  | - наземных открытых автостоянок | машино-мест | 1769 |
|  | - полуподземных закрытых автостоянок | машино-мест | 4715 |
|  | - на прилегающих территориях общего пользования | машино-мест | 554 |
|  | Квартал 2 |  |  |
| 40 | Участок 19 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями (с обязательным размещением в первых этажах зданий вдоль проездов, выделенных красными линиями, встроенно-пристроенных помещений) |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 29464 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 74368 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 49920 |
|  | население | чел. | 1426 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 611 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 156 |
|  | подземных | машино-мест | 455 |
| 41 | Участок 20 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 10027 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 24736 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 16480 |
|  | население | чел. | 471 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 205 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 75 |
|  | подземных | машино-мест | 130 |
| 42 | Участок 21 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 9120 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 24736 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 16480 |
|  | население | чел. | 471 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 200 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 35 |
|  | подземных | машино-мест | 165 |
| 43 | Участок 22 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями (с обязательным размещением в первых этажах зданий вдоль проездов, выделенных красными линиями, встроенно-пристроенных помещений) |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 11965 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 31120 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 21200 |
|  | население | чел. | 606 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 259 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 54 |
|  | подземных | машино-мест | 205 |
| 44 | Участок 23 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями (с обязательным размещением в первых этажах зданий вдоль проездов, выделенных красными линиями, встроенно-пристроенных помещений) |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 21218 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 59446 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 34840 |
|  | население | чел. | 995 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 435 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 170 |
|  | подземных | машино-мест | 265 |
| 45 | Участок 24 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенными помещениями |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 27257 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 73247 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 44620 |
|  | население | чел. | 1275 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 552 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 122 |
|  | подземных | машино-мест | 430 |
| 46 | Участок 25 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями (с обязательным размещением в первых этажах зданий вдоль проездов, выделенных красными линиями, встроенно-пристроенных помещений) |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 15823 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 51348 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 31270 |
|  | население | чел. | 893 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 337 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 102 |
|  | подземных | машино-мест | 235 |
| 47 | Участок 26 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями (с обязательным размещением в первых этажах зданий вдоль проездов, выделенных красными линиями, встроенно-пристроенных помещений) |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 13398 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 44194 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 26720 |
|  | население | чел. | 763 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 282 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 87 |
|  | подземных | машино-мест | 195 |
| 48 | Участок 27 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями (с обязательным размещением в первых этажах зданий вдоль проездов, выделенных красными линиями, встроенно-пристроенных помещений) |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 12808 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 44502 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 27560 |
|  | население | чел. | 787 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 284 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 79 |
|  | подземных | машино-мест | 205 |
| 49 | Участок 28 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 9642 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 34056 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 20720 |
|  | население | чел. | 592 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 238 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 63 |
|  | подземных | машино-мест | 175 |
| 50 | Участок 29 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 19568 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 68288 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 41920 |
|  | население | чел. | 1198 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 475 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 130 |
|  | подземных | машино-мест | 345 |
| 51 | Участок 30 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 12499 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 37303 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 22360 |
|  | население | чел. | 639 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 259 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 89 |
|  | подземных | машино-мест | 170 |
| 52 | Участок 31 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенными помещениями |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 18565 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 58018 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 35560 |
|  | население | чел. | 1016 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 412 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 97 |
|  | подземных | машино-мест | 315 |
| 53 | Участок 32 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенными помещениями |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 12175 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 39015 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 23420 |
|  | население | чел. | 669 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 273 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 43 |
|  | подземных | машино-мест | 230 |
| 54 | Участок 33 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенными помещениями |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 17851 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 53563 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 32430 |
|  | население | чел. | 927 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 399 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 79 |
|  | подземных | машино-мест | 320 |
| 55 | Участок 34 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 24464 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 72398 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 44920 |
|  | население | чел. | 1283 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 562 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 172 |
|  | подземных | машино-мест | 390 |
| 56 | Участок 35 Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями (с обязательным размещением в первых этажах зданий встроенно-пристроенных помещений) |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 11274 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 21050 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 13120 |
|  | население | чел. | 375 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 164 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 74 |
|  | подземных | машино-мест | 90 |
| 57 | Участок 51 Детское дошкольное учреждение на 240 мест |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 9613 |
|  | площадь застройки | м2 | 1960 |
|  | общая площадь здания по внешнему обводу наружных стен | м2 | 3920 |
|  | вместимость | мест | 240 |
| 58 | Участок 52 Детское дошкольное учреждение на 240 мест |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 9608 |
|  | площадь застройки | м2 | 1960 |
|  | общая площадь здания по внешнему обводу наружных стен | м2 | 3920 |
|  | вместимость | мест | 240 |
| 59 | Участок 53 Общеобразовательная школа на 1325 мест |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 31823 |
|  | площадь застройки | м2 | 6610 |
|  | общая площадь здания по внешнему обводу наружных стен | м2 | 26438 |
|  | вместимость | мест | 1325 |
| 60 | Участок 54 Детское дошкольное учреждение на 150 мест |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 6046 |
|  | площадь застройки | м2 | 1280 |
|  | общая площадь здания по внешнему обводу наружных стен | м2 | 2560 |
|  | вместимость | мест | 150 |
| 61 | Участок 55 Детское дошкольное учреждение на 240 мест |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 9672 |
|  | площадь застройки | м2 | 1960 |
|  | общая площадь здания по внешнему обводу наружных стен | м2 | 3920 |
|  | вместимость | мест | 240 |
| 62 | Участок 56 Котельная |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 5472 |
| 63 | Участок 57 Общественно-деловая застройка |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 13534 |
| 64 | Участок 58 Объекты досуга и отдыха |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 17371 |
| 65 | Участок 59 Объекты досуга и отдыха |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 11724 |
| 66 | Участок 60 Распределительная подстанция |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 871 |
| 67 | Участок 66 Трансформаторная подстанция |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 189 |
| 68 | Участок 67 Распределительная трансформаторная подстанция |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 264 |
| 69 | Участок 68 Трансформаторная подстанция |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 144 |
| 70 | Участок 69 Трансформаторная подстанция |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 144 |
| 71 | Участок 70 Распределительная трансформаторная подстанция |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 264 |
| 72 | Участок 61 Общественно-деловая застройка |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 15341 |
| 73 | Основные внутриквартальные проезды - проезды, выделенные красными линиями |  |  |
|  | общая площадь | м2 | 35046 |
| 74 | Зеленые насаждения общего пользования |  |  |
|  | общая площадь | м2 | 125706 |
|  | Всего по кварталу 2 |  |  |
|  | общая площадь квартала в красных линиях | м2 | 569950 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 811388 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 503540 |
|  | население | чел. | 14386 |
|  | вместимость стоянок для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей, в том числе: | машино-мест | 6296 |
|  | - наземных открытых автостоянок | машино-мест | 1627 |
|  | - полуподземных закрытых автостоянок | машино-мест | 4320 |
|  | - на прилегающих территориях общего пользования | машино-мест | 349 |
|  | Территория вне жилого микрорайона |  |  |
|  | площадь территории вне жилого микрорайона, в том числе: | м2 | 184291 |
|  | зона межквартальной улично-дорожной сети |  |  |
|  | общая площадь | м2 | 150936 |
|  | зоны зеленых насаждений общего пользования, береговых полос |  |  |
|  | общая площадь | м2 | 33355 |
|  | Всего по территории проектирования |  |  |
|  | Общая площадь территории проектирования | м2 | 1406067 |